目    录

第一章  工程概况与特点	1

1.1工程概况	1

第二章  安全生产目标	1

2.1项目安全管理网络图	1

3.2安全文明施工措施	2

3.3安全生产管理原则	2

3.4安全生产制度	2

3.5安全教育制度	4

3.6安全防护措施	5

3.7施工用电保证措施	5

3.8施工机械使用保证措施	6

3.9吊装施工技术安全措施	6

3.10卫生管理措施	7

3.11消防保卫措施	7

第四章  分部分项工程安全施工措施	8

4.1土方开挖	8

4.2土方回填	8

4.3砌筑工程	8

4.4焊接工程施工技术安全措施	9

第五章  文明施工及环境保护措施	9

5.1 环境保护方针	9

5.2施工机械使用环保要求	10

5.3吊装运输环保要求	10

5.4夜间照明环保要求	11

5.5垃圾清运	11

5.6废水管理	11

5.7限制强光	12

5.8降耗节能措施	12

第六章  紧急情况处理及预案抵抗措施	12

6.1紧急情况处理措施	12

6.2紧急情况处理预案	13

6.3 抵抗风险的措施	14

# 第一章  工程概况与特点

### 1.1工程概况

1.建设单位：苏州中康电力开发有限公司

2.监理单位: 广东国信工程监理有限公司

3.工程名称：XX小店40MW光伏发电项目

4.工程地点：河南南阳XX县小店乡

5.工程范围：XX小店40MW光伏发电项目

# 第二章  安全生产目标

本工程确立安全生产目标为：杜绝安全事故，火灾事故，机械设备事故，高空坠落事故，脚手架、塔吊坍塌事故，中毒事件的发生。

### 2.1项目安全管理网络图

电气试验

兼职安全员

土建专业

兼职安全员

兼职安全员

土建试验

电气专业

兼职安全员

项目经理

安全生产委员会

项目副经理

项目总工程师

工程管理科

### 3.2安全文明施工措施

1、 沿工地四周连续设置围栏，封闭施工，做到规范成线、稳定坚固、整洁美观。

2、 在现场入口的显著位置设立“五牌一图”。

3 、 建立门卫制度，出入口处设立门卫室，悬挂入场纪律及有关安全、消防之类的标志牌 。落实“门前三包”制度，所有人员均凭工作胸卡进出现场。

4、 施工区域按相应的现场平面布置图合理划分，并设有责任区，设有明显标志，分片分包到人。

5、进入现场参观人员必须佩带由公司准备的有明显标志的安全帽，将所有参观人员记录在册并注明参观目的、参观时间。确保每个参观人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，确保参观人员的人身安全。

### 3.3安全生产管理原则

建立健全安全管理网络，落实安全责任制，认真贯彻执行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理体制。严格按JGJ59-99标准组织施工生产，使本工程安全生产达到合格。

全员贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。严格遵循文明施工管理有关规定，加强安全施工管理，保证施工期间符合相关规定要求。

积极开展安全生产科技开发和推广活动，实现建设工程安全生产的科学化，提高建设工程安全生产水平。

### 3.4安全生产制度

- 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产，必须管安全的原则。建立健全以项目经理为责任第一人的安全责任制，制定各级人员各分包单位的安全生产责任制，责任明确，落实到人。

- 建立安全生产组织保证体系，制定本工程建筑安全生产监督管理工作制度，组织落实各级分工负责的建筑安全生产责任制。

- 强化安全生产管理，加强安全生产意识教育，落实安全技术措施，协调好各专业间交叉作业安全措施。在各分包、各班组之间建立安全竞赛活动，设立流动红旗奖罚分明。

- 项目部建立定期安全检查制度，并配备专职安全员，专人专职负责施工现场的日常安全工作和巡回监督检查工作，负责提出安全预防措施，杜绝安全事故的发生。

- 项目部建立以项目经理为首的安全值班轮流制度，并做好安全记录。

- 严格执行“安全生产六大纪律”，要求各分包单位坚持每月召开全体职工安全会议和一周一次班组安全活动，指出安全隐患及改进措施，坚持每日十分钟的班前教育及喊话工作。

- 坚持安全生产“三级教育”制度，未经教育培训或培训不合格的人员，不得上岗作业，特殊工种须持证上岗。

- 施工人员在进入施工现场前，进行一次全面的医疗检查，对患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁从事高空作业。

- 坚持安全生产书面交底制度，凡新开的分部分项工程，专业负责人都应有针对性的安全技术交底记录并进行签字手续，其原件应交档案室存档。

10.本工程实行科学的全封闭管理，施工现场进行围护，实行门卫上岗制度。现场悬挂安全生产宣传标语，洞口临边除设置防护措施外，张贴有关的安全标牌，以示提醒。

11.施工现场设置的安全防护设施未经许可任何人不得擅自拆除。

12.对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应以书面形式通知有关人员或施工班组，并限期整改，并将安全纳入施工班组任务书、承包书的结算管理，形成以安全保证施工，以施工促进安全的工作方式。

13.施工现场明确通畅无阻的安全通道，并以箭头提示，通道要设置安全照明，以提供足够的照明条件。

14.机械及设备在使用之前应进行全面检查是否完好，如发现隐患应及时进行处理，否则不许使用，并按设备说明书进行定期保养。

15.施工现场的施工用电，应按施工用电方案进行统一布置，消除乱拖乱拉现象。用电设备应按有关规定实行一机一闸，并有安全可靠的接地。

16.施工现场配备足够的防护眼罩、口罩、大头鞋等安全防护用品，以确保施工人员的人身安全和身体健康，进入现场人员须佩戴安全帽。

17.建立危险品仓库，并规定严格的领用制度，危险品仓库由专人看护。

18.成立以项目经理为首的消防、保卫、抢险突击队，以确保一旦发生安全事故后使损失降到最小程度。

19.坚持安全生产“六大纪律”，施工中的安全措施严格按国家和当地有关规定进行操作。

20.施工现场安全资料由专人管理，建档造册，做到完整齐全。

21.工程竣工，立即将施工现场安全状况的分析报告和相应资料报送安全监督机构进行综合考评。

### 3.5安全教育制度

- 安全教育

进入工地的施工人员，都必须经过入场安全教育，办理安全教育卡。入场安全教育的内容，必须填写在安全教育卡内，安全教育卡一式两份，由宣讲人和受教育人员共同签字，一份报上级安全部门备案，一份留作安全教育的凭证。

有关安全方面的法制教育、安全生产责任制教育以及季节性的安全教育，都通过安全教育卡的形式式进行考核检查，以便提高安全教育质量，增强安全教育的效果。实践证明，这是解决施工人员众多，搞好安全工作的有效方法。

- 安全技术交底

班组长在施工班组签发施工任务书时，同时填写安全技术交底卡，按安全技术交底卡的内容进行安全技术交底。

安全技术交底卡由施工单位制定统一格式，交底内容分三部分。一是常规安全要求；二是根据施工内容采取的安全技术措施；三是按照有关施工安全操作要求，有针对性进行安全交底。

安全技术交底卡一式三份，由交底人与作业班组代表双方签字，各执一份，另一份交安全管理人员，既作安全检查的依据，又作为划分安全事故责任的凭证。

- 特殊工种的安全操作

电焊工、气焊工、维护电工、小型机械工等特殊工种，经安全操作培训，并持证作业。

安全员在安全检查工作中，将特殊工种持证作业，作为一项重要检查内容。如发现特殊工种没有持证作业，或非特殊工种代替特殊工种作业时，立即停止其工作，并按违章作业进行经济处罚。

电焊工、气焊工办理用火证明时，必须有特殊工种安全操作证。

- 施工管理人员安全考核

施工管理人员参加短期安全培训班学习，考试成绩合格，取得安全考核证，才允许参予施工管理工作。考试成绩优良者，给予奖励，成绩不及格者，给补考机会或调换工作岗位。这们做可增强施工管理人员的安全生产意识，避免违章指挥，对搞好施工安全发挥了较好的作用。

### 3.6安全防护措施

1.施工中安全防护措施十分重要，为了防止施工面向外落物伤人，脚手架外围要用密眼安全网封严，不能出现漏洞，安全网高出业面1.5m。

2.为确保安全施工，应在现场设立足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话指示牌。

3.主要作业场所和临时安全疏散通道要有安全照明和必要的警示灯，以防止各种可能的事故。

4.基坑开挖后及时在基坑边设1.2m高的防护栏杆，基坑内设上下通道。

5.施工作业使用好“三宝”，即:进入现场一律戴安全帽，高空作业系安全带，施工外架满挂安全网，并在施工期间配备足够数量的手提灭火器。

### 3.7施工用电保证措施

建立对现场临时用电线路、用电设施的定期检查制度，并将检查、检验记录存档备查。

1.施工用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- 2005)的要求执行。即实行:三相五线制(TN-S)接零保护系统、达到三级配电两级保护,斫有电箱、机械(具)的金属外壳必须接保护零线---PE线。

2.配电箱引入引出线应有套管，电线上进下出不混乱，电箱上进线应加滴水弯。线应用橡皮线架空在专用电杆上，严禁架设在脚手架、防护架上。

3.开关箱安装和内部设置必须符合“用电规范”的规定，开关电器标明用途。各类配电箱、开关箱外观完整、牢固、防尘，箱体涂有安全色标，统一编号，箱内无杂物；停止使用时切断电源，箱门上锁。

4.设一总配电箱，各分包单位各设分配电箱，动力、照明分开设置。

5.开关箱内的漏电保护器的漏电动作电流不大于30毫安, 漏电动作时间不大于0.1秒 ,与控制的机械的距离不大于3米。

6.临时用电一律采用“三相五线制”，电箱内开关电器须完整无损，并配备漏电保护器，以确保主要施工机械用电安全。

7.照明用电的电压采用220V，在电源一侧加装漏电保护器，特殊场所按“用电规范”规定使用安全电压照明器。使用碘钨灯照明，电源线使用橡胶缆线，不得使用塑料导线,碘钨灯的金属外壳必须接保护零线。

8.危险、潮湿场所的照明及手持照明灯具采用安全低压电源。照明导线应用绝缘子固定，严禁使用花线和塑料胶质线，照明灯具的金属外壳须接地和接零，单相回路内的照明开关箱装用电保护器。

9.休息室、材料间等地不准烧电炉，不使用“小太阳”和功率大于60W的灯泡。

10.临时用电由指定的专职电工负责管理，电工须持证上岗。

11.建立对现场临时用电线路、用电设施的定期检查制度，并将检查、检验记录存档备查。

### 3.8施工机械使用保证措施

1.施工现场的机械：均按“施工总平面布置图”的位置进行安装。

2.所有机械设备必须做到定期检查：机械不得带病工作，非专业人员不得开启机械。

3.大型机械：安装必须符合规定要求并办理验收手续，经验收合格后方可使用。

4.机械翻斗车：时速不超过五公里，其方向盘、制动器、灯光要灵敏有效；行车中严禁带人，往槽边、坑、沟等卸料时，保持安全距离或设挡墩。

5.砂轮切割机：用单向开关：砂轮必须装设不小于180°的防护罩和牢固的工作托架，严禁使用不圆、有裂纹的砂轮片。

6.电焊机：有可靠的接零保护；一次进线处有防护罩，二次线使用线鼻子；配线不许乱搭乱拉，焊把绝缘良好；焊工持证上岗。电焊机单独设开关箱，并应有专用保护器 ,一次线长度不小大于5m，二次线不大于30m，两侧接线压接牢固，焊把线双线到位，不得借用管道、金属脚手架钢筋等做回路线。

7.各类气瓶：有明显的色标和防震圈，不准在露天曝晒;乙炔气瓶和氧气瓶距离大于5m；乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器;皮管用夹头紧固；操作人员必须持证上岗。

8.手持电动机械：手持电动工具，应符合“用电规范”的规定，必须安装漏电保护器，防护罩壳齐全有效，并有有效接地或接零，橡皮电线不得破损，电源线、插头和插座完好，电源线不得任意接长和调换，维护和保管由专人负责，

### 3.9吊装施工技术安全措施

1.施工人员必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91的有关规定。

2.对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行安全检查。

3.吊装作业，凡高血压、心脏病等不得从事此作业。

4.作业时衣着轻便，禁止穿硬底、带钉易滑鞋。

5.作业所用材料要堆放平稳，工具应放入工具袋内。

6.作业所用梯子缺档，不得垫高使用。

### 3.10卫生管理措施

1.施工现场经常保持整洁卫生，运输车辆不带泥砂，并做到沿途不遗洒。

2.办公室保持整洁有序，生活区周围保持卫生，无污染物，污水、生活垃圾集中堆放及时清理。

3.厨房内要整洁，炊具用具必须干净，无腐烂变质食品，人员服装统一，办理健康证。

4.施工现场供开水，饮水器具要卫生，现场的厕所有专人保洁。。

5.工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病。

6.在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，配备一套担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

### 3.11消防保卫措施

1.针对本工程的特殊性及重要的地理位置，加强综合治理，现场成立综合治理应急救援小组，组长由责任工长担任，根据情况设义务消防员，对施工人员加强法制教育，提高施工人员法制法纪意识，确保施工区域内的治安管理，防止各种刑事案件的发生。

2.施工现场设专门的吸烟室，禁止在现场吸烟。

3.防水作业过程中不使用明火，电气焊作业前必须开具用火证，并备有防火措施。

4.现场设门卫值班室，并派专人负责，夜间在现场周边和全现场设2～3人巡逻。

5.配备足够的消防器材。

6.现场提供24小时的保卫服务，配备足够的保卫人员，禁止未经批准的人员和小孩进入施工现场，控制人员、材料、设备、车辆等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被盗。

# 第四章  分部分项工程安全施工措施

### 4.1土方开挖

1.汽车装土行驶要听从现场指挥，所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶，防止撞车。

2.自卸汽车卸土时，必须注意上空电线，不得在架空输电线路下工作；如在架空输电线一侧工作时，垂直距离4米、水平距离6米。

3.夜间作业，机械上及工作地点必须有充足的照明设施，在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。

4.雨期施工，运输机械和行驶道路应采取防滑措施，以保证行车安全。

### 4.2土方回填

1.基坑回填前，检查坑壁有无塌方迹象，下坑操作人员戴安全帽。

2.在填土夯实过程中，要随时注意边坡的变化，对坑壁有松土掉落或塌方的危险时，采取适当的支护措施。基坑边上不得堆放重物。

3.基坑及室内回填，用车辆运土时，应对跳板、便桥进行检查，以保证交通道路畅通安全。车与车的前后距离不得小于5m。车辆上均应装设制动闸，用于推车运土回填，不得放手让车自动翻转卸土。

4.非机电设备操作人员不准擅自动用机电设备。使用蛙式打夯机时，要两人操作，其中一人负责移动胶皮线。操作夯机人员，必须戴胶皮手套，以防触电。打夯时要精神集中，两机平行间距不得小于3m；在同一夯行路线上，前后距离不得小于10m。

### 4.3砌筑工程

1.脚手架应经检查后方能使用。砌筑时不准随意拆改和移动脚手架，楼层屋盖上的盖板或楼梯及电梯井周边的防护栏杆不得随意挪动拆除。

2.在架子上砍砖时，操作人员应面向里把碎砖砍在架板上，严禁把砖头砍向架外。挂线用的坠砖，应绑扎牢固，以免坠落伤人。

3.脚手架上堆砖不得超过三层(侧放)。采用砖笼吊砖时，砖在架子上或楼板上要均匀分布，不应集中堆放。灰桶、灰斗应放置有序，使架子上保持畅通。

4.吊砖笼和砂浆料斗时，砖和砂浆不能装得过满。吊臂工作范围内不得有人停留。

5.操作人员应戴好安全帽。高空作业时应挂好安全网。

### 4.4焊接工程施工技术安全措施

- 为了防止触电事故的发生，除按规定穿戴防护工作服、防护手套和绝缘胶鞋外，还应保持干燥和清洁。

- 焊接工作开始前，首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方，焊机的外壳接地和焊机的各接线点接触是否良好。不允许未进行安全检查就开始操作。

- 身体出汗后而使身体潮湿时，切勿在带电的钢板或工件上，以防触电。工作地点潮湿时，地面应销有橡胶板或其他绝级材料。

- 更换焊条一定要戴皮手套，不要赤手操作。

- 在带电情况下，为了安全．焊钳不得夹在腋下去激被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。

- 推拉闸刀开关时，脸部不允许直对电闸，以防止短路造成的火花烧伤面部。

- 下列操作，必须在切断电源后才能进行：

  - 改变焊机接头时；

  - 更换焊件需要改按H次回路时；

  - 更换保险装置时；

  - 焊机发生故障需进行检修时；

  - 转移工作地点搬动焊机时；

工作完毕或临时离开工作现场时．焊接作业时，其附近应无易燃易爆物品，并设置接火斗，以防发生火灾与损坏门窗。

# 第五章  文明施工及环境保护措施

为认真贯彻《施工安全与卫生公约》的精神，进一步加强建筑施工现场文明施工、扬尘治理的管理工作，特制订本措施,各有关责任人应严格遵照执行。

### 5.1 环境保护方针

现场文明、预防污染，保护环境、保护健康。

1.沿工地四周连续设置围栏，封闭施工。

2.在现场入口的显著位置设立“五牌一图”。

3.建立门卫制度，出入口处设立门卫室，悬挂入场纪律及有关安全、消防之类的标志牌 。落实“门前三包”制度，所有人员均凭工作胸卡进出现场。

4.施工区域按相应的现场平面布置图合理划分，并设有责任区，设有明显标志，分片分包到人。

5.进入现场参观人员必须佩带由公司准备的有明显标志的安全帽，将所有参观人员记录在册并注明参观目的、参观时间。每个参观人员了解和遵守现场的规章制度。

### 5.2施工机械使用环保要求

1.用过的棉纱、手套做处理后弃置垃圾堆，以免污染土壤。

2.注意机械油箱是否漏油，以免流入土壤，造成土壤污染。

3.机械噪声量控制在范围之内，以免对社区造成噪音污染。

4.机械用油节约使用，节约能源。

5.机械冲洗时节约用水，节约水资源。

6.带油机械冲洗水合理排放，以免污染市政管道。

7.渣土堆放、运输、处理时注意的环保事项

8.渣土分类，有利于垃圾处置，渣土沉坑深层填埋，以节约土地资源。

9.渣土中有用固体废弃物回收利用，以节约资源，减少污染。

10.有害渣土处理排放，以免污染土壤及社区。

11.清运渣土注意粉尘排放问题，以免污染大气。

12.在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理，保证进出场的车辆不会对现场周边和公共道路造成污染。

13.在放线中使用石灰时，注意粉尘排放，以免污染大气及社区，还应注意控制石灰的遗洒，以免污染土壤。

14.回填时做好各种准备措施，防止刮风扬尘。

15.土方外运时注意避免遗洒及粉尘污染路面及大气。

### 5.3吊装运输环保要求

目标：安全生产，节约能源，降低空气污染，控制噪声，创造优质的生活环境。

1.机械车辆运行前要进行安全检查，杜绝机械车辆带病作业。

2.机械车辆尾气排放要达到国家标准。

3.机械车辆油箱及输油管线经常检查维修保养，杜绝油料跑冒滴漏，浪费能源，污染环境。

4.修理、更换机械零件产生的废弃物要统一回收，集中处理。

5.清洗机械零件的废弃机油和油污棉纱、手套不得随意泼洒抛弃，要集中统一处理。

6.冲洗车辆用水经循环水池沉淀反复利用节约水资源。

### 5.4夜间照明环保要求

1.晚上施工人员加班时，值班电工要看好场地，需要多宽的光照面积，决定需要安装几盏灯，施工时亮灯，施工完毕，值班电工立即停电，节约电的能源消耗，防止长明灯。

2.在施工现场采用局部照明，节约电的消耗；同时在安装照明灯时换下的废灯管、破镇流器、废启动器、废电缆、废线头、废塑料带、废黑胶布等的丢弃必须清理到垃圾场，防止污染环保。

### 5.5垃圾清运

1.在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立足够尺寸的垃圾箱，所有垃圾必须当天清运出现场，并按政府有关管理规定运送到指定的垃圾场。

2.指定分包项目或其他承包项目所产生的垃圾堆放到设立的垃圾存放点处。

3.对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。

### 5.6废水管理

施工前应到环保部门进行排污申请登记。

1.临建阶段，统一规划排水管线：建立雨水排水系统，并入市政雨水管网，建立独立污水管网，并与市政污水管网相接。

2.现场厕所所产生的污水经过分解、沉淀后通过施工现场内的管线排入市政的污水管线，清洁车每月一次对化粪池进行处理。现场食堂设隔油池，将食堂产生的油污经过沉淀隔油后将下水排入污水管线，每周一次清理隔油池；设食物残渣桶并及时进行处理，以减少食物残渣流入市政管线。

3.罐车冲洗、运土车清洗所产生的污水初步沉淀后排入市政污水管线，定期清除池内的沉淀物。

4.施工现场试验室的养护用水通过现场排水管线排到市政管线，严禁出现在施工现场乱流现象。

### 5.7限制强光

探照灯尽量选择即能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明直照射工区而不影响相临社区居民休息。

### 5.8降耗节能措施

项目经理部要安装水表、电表，随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况，加以限制。经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏；项目各部门要制定节约纸张计划，废纸应回收，推行无纸化办公，信息无纸化管理和网络化传输。

# 第六章  紧急情况处理及预案抵抗措施

### 6.1紧急情况处理措施

1.如发生触电事故，造成人员伤亡：

（1）目击第一人立即报告现场值班电工切断电源，用干燥木棒、竹竿等绝缘体将电线挑开，挑开的电线应放妥，防止二次触电伤人。拨打急救电话120。

（2）报告应急工作应急救援小组组织奔赴事故现场，迅速进行就地抢救，给予胸外按压或人工呼吸，呼吸、心跳都停止者，人工呼吸和胸外按同时进行。

（3）局部电击伤员对伤口进行早期清创处理，创面不宜包扎，以免坏死组织、腐烂、感染。

（4）协助医院救护人员及时将伤员送往医院治疗。

2.发生高处坠落事故：

（1）目击第一人立即报告应急工作应急救援小组，拨打急救电话120。

（2）对于重伤有心跳骤停、呼吸困难的伤员给予胸外按压和人工呼吸，对于有外伤出血的伤员给予必要的止血绑扎处理。

（3）协助医院救护人员及时将伤员送往医院治疗。

3.发生坍塌事故：

（1）目击第一人立即报告应急工作应急救援小组，拨打急救电话120。

（2）应急工作应急救援小组组织奔赴事故现场组织营救工作。

（3）根据现场情况，如坍塌严重，一边指挥抢救伤者，一边指挥人员进行紧急支护，防止进一步坍塌，防止事故进一步扩展。

（4）及时向上级领导汇报。

（5）及时清点人数，查是否有人员被土覆盖，若确定有人被埋土里，采用人工挖土法边支护边，防止二次坍塌，将人迅速救出。

### 6.2紧急情况处理预案

1.专门成立突发事件处理应急救援小组：由现场项目经理任应急救援小组组长，由项目工程师和责任工长任应急救援小组副组长，由分管工长、、质检工长、安全工长、各班组长等任组员，统一处理各类紧急突发事件。

2.应急救援小组与相关部门的联系：应急救援小组长与工程所在地政府、各级职能部门、医院、派出所、水力、电力、交通等单位建立良好的关系，小组组长、副组长与各部门及单位的相关主管人员保持联络畅通，以备在遇到突发事件时得到快速有效的帮助。

3.应急救援小组负责对职工进行教育：使之具备基本的处理突发事件的能力。

4.遇到突发事件时：施工人员伤亡事件、施工外部环境遭到干扰或突然降临的恶劣天气等情况时，现场人员将紧急情况在第一时间通知应急救援小组成员，并正确地做必要的临时处理，使得事态尽可能缓解。应急救援小组组长组织小组成员视情况与相关政府部门或周边单位联系，对突发情况做最合理的处理；同时，做好上传和下达工作，避免那些可预防的事故再次发生。

5.遇急性传染病：根据职业安全健康管理体系和环境管理体系的要求，为了使本项目的所有参加施工人员不至于因为受到急性传染病的影响而影响工程的顺利施工，从而达到预期竣工的目的，我单位将在本项目实施预防急性传染病的措施，措施如下：

（1）现场设置医疗卫生室，并配备足够的医疗器具和医疗药品。

（2） 从目前来看，急性传染病包括呼吸道传染疾病(流行性、病毒性感冒，肺结核，非典型肺炎）；消化道传染疾病(甲肝、痢疾)；其它引起的疾病(蚊、蝇、鼠)。

（3）针对以上情况，采取的措施如下：

1）改善卫生条件，建设好公共卫生场所，保持食品卫生。

2）对公共场所每天进行消毒及检查，以消毒蚊、蝇、鼠带来的传染病。

3）从事餐饮的人员要持证上岗，并有良好的卫生业务知识和健康身体。

4）对疾病携带者检查及管理；做好预防接种和计划免疫工作，并进行健康教育，讲解传染病的传播途径及防治传播知识、消毒知识。

5）防疫措施：

6）早发现、早诊断，防止传染病的传播。

7）早报告：要求“全、快、准”，防止漏、迟、错，全面迅速准备报告。

8）早隔离：将有传染病和传染病携带者安置在一定的场所，使之与健康人分开并给予治疗，促进全面康复，以控制和消灭传染源。

9）早治疗：早治早愈，缩短排出病源时间，减少疾病传播的机会。

### 6.3 抵抗风险的措施

工程进展中干扰因素多，因素的变化性、时间性、不定性要求我单位进行动态管理，预先尽量预测风险并提出措施，以保证项目的顺利进行。