| XX项目部中高度风险清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J/JR013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 危害因素 | 可能导致的事故 | 作业活动 |  |  | 风险等级 | 主要控制措施 |
|  | 无安全技术措施施工方案 | 各种伤害 | 安全管理 |  |  | 高 | 按规定进行审核 |
|  | 设备设施未经验收就使用 | 各种伤害 |  |  |  | 高 | 按《安全管理手册》审核 |
|  | 允许无证人员操作 | 各种伤害 |  |  |  | 高 | 按规定进行检查 |
|  | 特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证 | 各种伤害 |  |  |  | 高 | 按规范审核 |
|  | 进入现场不戴安全帽 | 各种伤害 |  |  |  | 高 | 现场检查 |
|  | 进入现场不穿工作服 | 各种伤害 |  |  |  | 高 | 现场检查 |
|  | 进入现场不穿防护鞋 | 各种伤害 |  |  |  | 高 | 现场检查 |
|  | 高处作业不系挂安全带 | 各种伤害 |  |  |  | 高 | 现场检查 |
|  | 未使用或不正确使用与进行的工作相适应的个人防护用品 | 高处坠落机械伤害触电 |  |  |  | 高 | 按规定进行审核 |
|  | 安全技术措施方案 | 高处坠落、物体打击 | 脚手架、安全网的搭拆使用 | 高处作业 |  | 高 | 按规定进行审核 |
|  | 脚手架未经验收、就使用 | 高处坠落、物体打击 |  |  |  | 高 | 按《安全管理标准》 |
|  | 有（经审批）方案而未进行交底 | 缺陷 |  |  |  | 高 | 按规定进行审核 |
|  | 作业人员无证上岗或非架子工操作 | 高处坠落、物体打击 |  |  |  | 中 | 按规定进行审核 |
|  | 脚手架载荷超过设计规定载荷堆放不均匀 | 物体打击 |  |  |  | 中 | 按规范进行检查 |
|  | 未经允许随意拆除或改动脚手架、安全网 | 高处坠落倒塌 |  |  |  | 中 | 按规范现场检查 |
|  | 未按程序拆除或抛掷架杆、扣件 | 高处坠落倒塌 |  |  |  | 中 | 按规定现场检查 |
|  | 无防护措施、方案 | 高处坠落物体打击 |  |  |  | 高 | 按规定现场检查 |
|  | 高处作业不系安全带或未高挂低用 | 高处坠落 | 高处其他要求 |  |  | 高 | 按方案执行 |
|  | 穿硬底鞋进行高处作业 | 高处坠落 |  |  |  | 高 | 按方案执行 |
|  | 未达到三级配电两级保护 | 触电 | 施工现场用电 | 施工用电 |  | 高 | 按方案进行检查 |
|  | 未采用TN—S系统，未使用五芯电缆 | 触电 |  |  |  | 高 | 按规范进行检查 |
|  | 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 | 触电 |  |  |  | 高 | 按规范进行检查 |
|  | 配电箱或漏电保护器未使用定点厂的定点产品 | 触电 |  |  |  | 高 | 按规定现场检查 |
|  | 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | 机械伤害触电 |  |  |  | 高 | 按规定现场检查 |
|  | 配电线路的电线老化，破皮未包扎 | 触电 |  |  |  | 中 | 按规定现场检查 |
|  | 手持照明灯位使用36伏及以下电源供电 | 触电 |  |  |  | 高 | 按规范进行检查 |
|  | 非电工操作 | 触电 |  |  |  | 中 | 按规范进行检查 |
|  | 用金属丝代替熔丝 | 触电 |  |  |  | 高 | 按规范进行检查 |
|  | 在易燃易爆的施工现场或其它禁火区域动火未办理动火手续及采取防火措施 | 火灾 | 施工现场防火作业 | 施工防火 |  | 高 | 按方案执行 |
|  | 施工现场为合理配置、维护保养消防器材 | 火灾 |  |  |  | 高 | 按方案执行 |
|  | 施工现场消防通道不畅 | 火灾 |  |  |  | 高 | 按方案执行 |
|  | 设备、与系统无盲板隔绝（用水封或阀门替代） | 火灾、中毒窒息 | 设备、受限空间作业 |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备电源未有效切断 | 触电 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内含氧量不合格 | 窒息 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内有毒气体含量不合格 | 中毒 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内可燃气体浓度超标 | 爆炸 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内腐蚀性介质未清洗置换合格 | 灼烫 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内通风不畅 | 窒息、中毒 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内通风介质含量超标 | 爆炸 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备作业未办理《设备内作业许可证》 | 火灾、爆炸窒息、中毒 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 采样分析时间在作业前30分钟以外 | 火灾、中毒爆炸、窒息 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 采样点不具备代表性 | 火灾、中毒爆炸、窒息 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 连续作业2小时以上未再次分析 | 火灾、中毒爆炸、窒息 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 涂刷具有挥发性溶剂，未连续分析 | 爆炸 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 在酸碱等腐蚀环境中未穿防酸服 | 灼烫 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 在易燃易爆环境中穿化纤服 | 灼烫 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 在缺氧、有毒环境中未佩戴隔离或防毒面具 | 中毒、窒息 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内作业照明不足 | 高空坠落 |  |  |  | 中 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内照明电压高于36V | 触电 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 潮湿、狭小的容器内照明电压高于12V | 触电 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 手持电动工具进容器内，未配备漏电保护器 | 触电 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 条件发生变化，再次进入设备内未办理手续 | 中毒爆炸窒息 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内作业未搭设安全梯 | 中毒、窒息 |  |  |  | 中 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内作业未配备救护绳 | 中毒、窒息 |  |  |  | 中 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内作业违反高空作业规定 | 高空坠落 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内作业违反动火作业规定 | 火灾、爆炸 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内交叉作业未采取相互保护措施 | 物体打击 |  |  |  | 中 | 按规范要求检查 |
|  | 设备外无空气呼吸器、消防、清水等器材 | 火灾、窒息 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备外无急救设备 | 中毒、窒息 |  |  |  | 中 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内作业无监护人 | 中毒、窒息火灾 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 高空设备内作业上、下无可靠的通讯联系方式 | 中毒、窒息火灾 |  |  |  | 中 | 按规范要求检查 |
|  | 监护人与作业人联系信号不统一 | 中毒、窒息火灾 |  |  |  | 中 | 按规范要求检查 |
|  | 监护人员脱岗 | 中毒、窒息火灾 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 设备内事故抢救时，救护人员防护能力不足 | 中毒、窒息 |  |  |  | 中 | 按规范要求检查 |
|  | 作业人员离开时，工具等杂物留在设备内 | 生产事故 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 检修完毕后未经单位、生产单位、监理单位共同检查验收 | 生产事故 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 检修完毕未立即封闭 | 生产事故 |  |  |  | 高 | 按规范要求检查 |
|  | 无吊装方案或吊装方案未经批准 | 起重伤害 | 起重作业 |  |  | 高 | 按规定进行体检 |
|  | 有方案但未进行交底 | 起重伤害 |  |  |  | 高 | 按规定进行体检 |
|  | 未使用或正确佩戴劳动防护用品用具 | 起重伤害 |  |  |  | 中 | 按规定进行体检 |
|  | 信号位置不当、信号不清、信号显示不准 | 起重伤害 |  |  |  | 高 | 按规定进行体检 |
|  | 吊运物长时间空中停留且下方有人 | 起重伤害 |  |  |  | 中 | 按规定进行体检 |
|  | 在桥架、槽盒放电缆不系安全带 | 高处坠落 |  |  |  | 中 | 按规定现场检查把关 |
|  | 高压线路停电后不挂接地线 | 触电 |  |  |  | 高 | 按规定现场检查把关 |
|  | 立杆时吊车不按规定打退 | 物体打击 |  |  |  | 高 | 按规定现场检查把关 |
|  | 带压拆装仪表一次元件 | 物体打击 |  |  |  | 中 | 按规定现场检查把关 |
|  | 在易燃、易爆场所安装作业未采取安全措施 | 爆炸 |  |  |  | 高 | 按规定现场检查把关 |
|  | 在高处作业不系安全带 | 高处坠落 |  |  |  | 高 | 按规定现场检查把关 |
|  | 无证操作 | 起重伤害 | 通用因素 |  | 起重机械 | 高 | 管理制度与现场检查 |
|  | 超负荷起吊 | 起重伤害 |  |  |  | 中 | 安全教育与检查把关 |
|  | 使用不合格吊索具 | 起重伤害 |  |  |  | 中 | 按规定现场检查把关 |
|  | 起重钢丝绳及绳卡不符合要求 | 起重伤害 |  |  |  | 中 | 按规定现场检查把关 |
|  | 地锚和基座未安装平稳和牢固 | 起重伤害 | 电动卷扬机 |  |  | 中 | 按方案执行 |