约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

XXXXXXXXXXXX项目

重大危险源应急预案

编制：

审核：

批准：

股份有限公司

XXXXXXXXXX

项目经理部

XXXXXXXXXXXXXX_

2011年07

月

1

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

重大危险源应急预案

一、编制依据

1、国家、行业、地方的法律、法规、标准；

2、公司的相关规定；

3、公司管理体系文件(应急准备与响应控制程序)要求；

二、目的

抢救生命，降低死亡率；防止病情的继续恶化；减轻病痛，减少

意外伤害，降低伤残率，为此急救人员要树立救死扶伤的人道主义精

神，同时，要学习基本的急救知识与技能，充分发挥在现场对伤病人

进行基础急救的作用，为专业急救争取宝贵时间，挽救生命，特制订

本预案。

三、适用范围

本预案适用于建筑施工与服务过程中可能出现应急事故的准备

和紧急情况的响应、处理和预防。

四、职责

(一)项目部应急小组职责

1、执行有关职业安全卫生与环境的法律、法规，落实公司的各

项管理文件。

2、定期召开会议研究确定项目职业安全卫生与环境管理计划措

施。

3、定期检查应急准备措施的落实和执行情况。

2

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

4、组织整改职业安全卫生与环境的事故、事件隐患，防止违章

行为。

5、负责组织事故、事件的抢救和救护工作，配合上级主管部门

进行事故、事件调查、分析和上报工作。

6、收集施工现场职业安全卫生与环境的管理现状，提出合理化

建议，改进管理水平。

(二)项目经理职责

1、贯彻执行国家、行业、地方有关职业安全卫生与环境的法律、

法规，落实公司的各项管理文件。组织制定事故、事件的应急预案。

2、履行合同，对项目职业安全卫生与环境管理负全责，行使指

挥权。

3、领导组织紧急情况事故、事件的抢救、救护、调查、上报和

处理。

4、组织专业管理人员对施工现场进行定期检查

5、定期应急预案的培训，有针对性地组织采取演练。

(三)项目安全员职责：

1、负责现场职业安全卫生与环境的具体管理和组织实施。

2、组织员工进行职业安全卫生与环境管理知识培训。

3、经常性对员工进行宣传教育，定期组织紧急情况下的应急演

习。

4、对项目施工现场进行日常检查，并定期对现场管理的状况进

行监测、检查与评估。

5、对应急预案的实施及事故、事件进行抢救、救护、调查和报

3

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

告。

(四)项目技术员职责

1、负责协助项目经理在职业安全卫生与环境的日常管理工作。

2、负责参与本项目事故、事件应急预案的制定工作。

3、参加本项目紧急情况事故、事件抢救、救护、调查、上报和

处理。

(五)项目施工员职责

1、按照已建立医疗保障程序对现场施工人员提供必要的医疗服

务

2、储存足够的医疗药品及用品，准确记录员工的健康情况。

3、在发生事故需要疏散人员时，向项目经理提供救护行动建议。

4、进行现场医疗管理，准备做好现场医疗救护。

5、监督和帮助后勤人员做好对临设及食品的卫生管理。

6、定期对临设等设施或设备进行消毒。

(六)

班组长职责

1、对管辖班组负责，保证本班组熟悉本岗位操作程序，掌握应

急知识。

2、严格按照施工作业程序和有关规范要求施工。

3、根据职业安全卫生风险评估内容落实好预防措施。

4、及时将发现的险情和事故、事件上报项目部、公司和通知员

上。

5、事故、事件发生时，组织所辖人员进行抢险和救护工作。

4

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

(七)项目材料、保管员职责

1、负责营地的用电、用火及卫生和环境管理。

2、确保食物和饮用水卫生，预防疾病传播。

3、监督食堂厨师穿戴工作服上岗，确保食物安全。.

4、监督落实现场按标准配备灭火器材与设施，为应急工作提供

物资保证。

(八)员工职责

1、每位员工均应清楚地了解自己在项目施工中安全与环保责任。

2、上岗前应掌握本岗的操作规程，了解本作业的风险程度和风

险控制和消减预防措施。

3、上岗时穿戴黄马夹、PPE、胸卡， 并正确使用劳动防护用品、

用具。

4、对事故隐患、不安全行为及时向班组长及项目部应急小组报

告。

5、遵守各项管理规定，制止不安全行为，服从班组长和项目的

管理，进行安全作业。

6、积极参加消防急救等演习，提高自救、互救能力，防患于未

然。

7、一旦事故、事件发生，都有义务全力以赴投入抢救和救护工

作。

五、潜在事故和紧急情况的识别

(一)火灾爆炸；

5

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

(二)高处坠落；

(三)触电；

(四)食物中毒；

(五)中暑；

(六)机械伤害、坍塌、物体打击等；

六、应急与预防

(一)火灾爆炸

一)现场急救：

1、立即脱离险境，但不能带火奔跑，这样不利于灭火，并加重

呼吸道感染。

2、带火者迅速卧倒，就地打滚灭火或用水灭火，也可用棉被，

大衣等覆盖灭火。

3、冷却受伤部位，用冷自来水冲洗伤肢冷却烧伤处。

4、脱掉伤处的手表，戒指、衣物。

5、消毒敷料(或清洁毛巾、床单等)覆盖伤处以防感染。

6、勿刺破水泡，伤处勿涂药膏，勿粘贴受伤皮肤。

7、口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。

8、发现起火时，首先判明起火的部位和燃烧的物质，组织迅速

扑救。如火势较大，应立即用电话等快速方法向消防队报警。报警时

应详细说明起火的确切地点、部位和燃烧的物质。火警电话号码是

6‘6 119”。

9、在消防队没有到达前，现场人员应根据不同的起火物质，采

6

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

用正确有效的灭火方法，如切开电源、撤离周围的易燃易爆物质，根

据现场情况，正确选择灭火用具。

10、灭火现场必须指定专人统一指挥，并保持高度的组织性、纪

律性，行动必须统一、协调、一致，防止现场混乱。

11、灭火时应注意防止发生触电、中毒、窒息、倒塌、坠落伤人

等事故。

12、为了便于查明起火原因，认真吸取教训，在灭火过程中，要

尽可能地注意观察起火的部位、物质、蔓延方向等特点。在灭火后，

要特别注意保护现场的痕迹和遗留的物品，以利查找失火原因。

13、迅速将伤员转送医院救治。

二)灭火的基本方法：

灭火的基本方法，主要是破坏燃烧过程中维持物质燃烧的条件，

具体来说有四种：

1、隔离法

将着火点或着火物与其周围的可燃物质二者加以隔离或移开，燃

烧就会因缺少可燃物而停止。

2、窒息法

阻止空气流入燃烧区或用不燃烧的物质如气体、干粉、泡沫等物

质隔绝或冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而窒息。

3、冷却法

将灭火剂喷射到燃烧区内，吸收或带走热量，以降低燃烧物的温

度和对周围其它可燃物的热辐射强度，达到停止燃烧的目的。

7

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

4、化学抑制法

是用含氟、氯、溴的化学灭火剂(如1211等)喷向火焰。让灭

火剂参与燃烧反应，并在反应中，使氢游离基与氟、氯、溴离子结合，

而中断氢游离基与氧的反应链，抑制燃烧过程，使火迅速熄灭。

三)消防设施布置要求：

1、工程内消防给水管网

工程内临时竖管不应少于两条，宜成环状布置，每根竖管的直径

应根据要求的水桩股数，按最上层消火栓出水计算，但不应小于

100mm。

2、施工现场灭火器的配备

1)) -一般临时设施区，每10m²配备两个10L灭火器，

施总面积超过1200m²的，应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、

黄沙池等器材设施； ；上述设施周围不得堆放物品。

大型临时设

2)临时木工场、油漆库等，每25m²应设置一个种类合适的灭火

器、；油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器。

3)仓库或堆料场内，应根据灭火对象的特性分组布置酸碱、泡

沫、清水、二氧化碳等灭火器，每组灭火器不应少于四个，每组灭火

器之间的距离不应大于30m。

4)使用灭火器喷射灭火剂时，操作者应站在上风侧。室内操作

要注意通风，必要时要戴防毒口罩、面具，以防中毒或窒息。

5)使用泡沫灭火器时，姿势要正确，头部要偏离筒体和筒底，

以防爆炸伤人。

8

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

四) 几种常用小型灭火器的性能比较：

灭火

器种

类

泡

沫

酸

碱

二氧化碳

灭火器

四氯化碳

灭火器

干

粉

灭火器

灭火器

灭火器

规

2公斤以下

2~3公斤

2公斤以下

2~3公斤

5~8公斤

10升

10升

8公斤

65~130升

格

药

5~7公斤

筒内装有碳

筒内装有碳酸氢

钠，发沫剂和硫

酸铝溶液

瓶内盛有压

缩成液态的

二氧化碳

酸氢的钠水

溶液和一瓶

硫酸

钢瓶内装有四

氯化碳液体

瓶内装小苏打

或钾盐干粉

剂

适于扑救贵

重仪器和设

备，不能扑救

用于扑救电气

适用扑救木

材棉花纸张

等火灾。不

能扑救电气

油类火灾

适用于扑救石

油、石、油产

品、油漆、有

机溶剂和电器

设备等火灾

火灾，不能扑救

用

途

适合扑救油类火

灾

金属钾、钠、镁、

金属钾、钠、 铝、乙炔、乙烯、

镁、铝等物质 二硫化碳等火

的火灾

灾

10公升灭火器，

喷泉射时间60

稍，射程为8m。

65公升的喷射时

间170稍，有效

射程13.5m

10公升灭

效

能

要接近着火

地点，保持

3m远

3公斤喷射时

间30秒，射程

为7m

8公斤干粉喷

射时间14~16

火器，喷射

时间50秒，

射程为10m

秒，4.5m

使

一手拿好喇叭

筒对准火源，

另一手打开开

关即可

倒过来稍加摇动

或打开开关，药

剂即喷出

把灭火器筒

身倒过来溶

液即可喷出

只要打开开

关，液体就可

喷出

用

提起圈环，干

粉即可喷出

方法

9

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

保管：①灭火器要放在方便地方；②防止喷嘴堵塞；③注意使

用期限； ④冬季防止灭火器冻结、做到保温

应保存在干燥

通风处，防止

受潮日晒。每

年应抽查一次

干粉是否受潮

结块，二氧化

碳气体每半年

称重一次

保

管

和

检

查

检查：①泡沫灭火器的泡沫发生倍数为5.5倍，存放期间低于

四倍时，应换药。另一种用比重计试验内外药(内药为30度，

外药为10度)，低于规定应换药；②古巴碱灭火器的检查方法

同检查泡沫灭火器的第二种方法；③二氧化碳灭火器的检查方

法：每年称重一次，得出重量与器体上注明的器体重量和二氧

化碳净重相对照。如二氧化碳净重减少10%以内应检修充气；

④四氯化碳灭火器检查方法：用仪器试验瓶内液体压力，发现

不足8公斤的应充气。

方

法

五)予预防措施：

1、要大力开展防火宣传教育，提高广大群众对防火工作重大意

义的认识。建立健全群众性义务消防组织和防火安全制度，开展经常

性的防火灾安全检查，消除火灾隐患，并根据生产场所性质，配备适

用和足够的消防器材。

2、认真执行建筑防火设计规范，库房必须符合防火等级要求；

生活区、库房之间应有安全距离，并布置消防用水和消防通道。

3、性质不同又能互相作用的物品应分开存放。具有火灾、爆炸

危险的库房，要采用局部通风或全面通风，降低易爆气体、蒸汽、粉

尘在库房中的浓度。

4、从技术上采取安全措施，消除火源。为了防止雷击，易燃易

爆生产场所和库房还要安装避雷设施。此外设备管道要符合防火防爆

要求，库房地面要采用不发火地面。

5、加强爆炸危险源的管理，氧气瓶，与乙炔瓶应施置在阴凉通

风处，氧气瓶与乙炔瓶距离应分开在5m以上存放，施工操作时，氧

气瓶、乙炔瓶距明火不少于10米，必须由具备相应资格的人施工作

10

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

业。

6、食堂液化气罐应放置于干燥、阴凉、通风处，远离火源，使

用完毕，先关闭液化气罐阀门，再关闭液化气灶阀门，如发生漏气现

象，进房抢救，不能拿电灯、使用打火机、使用手机、抽烟、不得穿

带铁鞋底的鞋子进入房间，进房打开窗户及门待空气清新，才能进入

房间，各种油料易燃品的存放应设置专库，运离火源，禁止在库房抽

烟或带火源进入库房。

(二)高处坠落

一)坠落伤救护：

1、发生脊柱骨折，切忌由一人抱胸、一人扶腿搬运，因会加重

骨折损伤脊髓神经。运送时只能用硬板担架、简易门板担架，工地上

可用跳板制作担架运送。伤员上下担架时应由三四人分别用手托住

头、胸、臀和腿，保持动作一致平稳。避免脊柱扭曲加重伤情。

2、呼吸心跳停止立即行心肺复苏，首先要清除掉口鼻腔中的泥

土，保护呼吸道通畅。迅速转送医院。

3、休克伤员平卧，尽量减少搬动。

4、开放伤要快速清除伤口周围泥土，用敷料或其它洁净物品包

扎、止血。

5、四肢骨折选择一切可利用的方法进行妥善固定后迅速转送医

院。

二)注意事项：

1、保持冷静，忙而不乱，有效地指挥现场急救。

11

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

2、分清轻重缓急，分别对伤员进行救护和转送。

3、怀疑有骨折，尤其对脊柱骨折时，不应让伤员试行行走，以

免加重损伤。

4、脊柱骨折伤员一定用木板搬运，不能用帆布等轻担架搬运，

防止脊髓损伤加重。

三)高空坠落的预防：

1、施工组织设计中计划的防高空坠落的安全技术措施费用及所

用料具，保证落实。

2、高处作业的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备，

必须在施工前加以检查、确认其完好后方可投入使用。

3、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，

必须经过专业技术培训，考核合格并持证上岗。

4、杜绝违章指挥、违章操作发现有缺陷或隐患，必须及时解决，

存在危及人身安全的现象必须立即停止作业。

5、施工作业场所所有可能坠落的物件，应一律先行拆除或加以

固定。高处作业所用的物料，均应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。

工具应顺手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具随时清扫

干净；拆卸下的物件及余料均应及时清理运走，不得随意放置或向下

丢弃；传递物件禁止抛掷。

6、雨天和雪天进行高处作业时间，必须采取可靠的防滑、防寒

和防冻措施。现场冰、霜、雨、雪及时清除。

7、对进行高处作业的建筑物，应实现设置避雷设施，遇有6级

12

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

以上大风、浓雾等恶劣气候，不得进行路提那与高空作业，暴风雪及

台风、暴雨后，对高处作业安全设施逐一加以检查，发现问题及时修

理完善。

8、因作业需要，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经过工

程负责人同意，并采取可靠措施，作业后应立即修理恢复。

9 、、防护棚的搭拆以及模板拆除之前，必须申请设置警戒区，并

派专人监护，禁止上下同时拆除。

10、施工现场应加强安全作业，要有具体的防坠措施，如安全网、

安全带、安全帽、护栏、围挡以防失足。

(三)触电的应急预案

一)现场急救：

1、切断总电源。如电源总开关在附近，则迅速切断电源，否则

采取下一步措施。

2、脱离电源。用绝缘物(木质、塑料、橡胶制品、书本、皮带、

棉麻、瓷器等)迅速将电线、电器与伤员分离。要防止相继触电

3、包扎电烧伤伤口。如有伤口出血采取紧急止血措施。

4、心跳呼吸停止者立即进行心肺复苏。

5、转送医院。

二)预防触电：

1、不能用潮湿的手去接触电器开关，电器设备的维修和检查要

在切断电源后进行。

2、电视机内部的灰尘，要在切断电源2-3

分钟以内，再进行适

13

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

度擦净。

3、架设的电线断了时，要用干木捧或塑料捧把它挑开。

4、绝对不能通过浸有断电线的水域。

5、在电路以外的场所突然感到有电时，一定是发生了漏电现象，

要立即检查电路，以防意外。

(四)食物中毒

一)现场急救：

清除毒物。轻症且未呕吐者可用手指刺激咽喉后壁催吐，催吐后

数小时内暂时禁食，如转后进食些易消化的食物如面条、粥等。

可多饮温开水或淡盐水和糖水，并注意卧床休息。

二)) 预防

加强饮食、饮水卫生。不吃过期、腐变、不洁的食物，熟食尤其

动物性食物要煮熟、煮透再吃；隔餐剩余饭菜在吃之前要充分加

热；避免生熟食物交叉污染；注意冰箱清洁，食物存放时间不要

太长，鱼、蟹、肉类存放冰箱宜用盐腌，取出食用时要注意卫生

消毒。

(五)中暑

一)急救与处理：

中暑的降温迟早、快慢决定预后。因此，应尽快采取各种降温措

施降温。

1、对于先兆中暑、轻症中暑的患者，应迅速脱离高温环境，转移

至阴凉通风处或平卧，给予口服凉盐水、糖盐水，各种含盐的清

14

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

凉饮料、仁丹、霍香正气水，涂擦清凉油、万金油、掐捏合谷

风池、大阳穴、足三里等穴位。

2、对于重症中暑的患者，除积极采取上上措施外，还应采取以

下的

3、将患者移至空调室内，没有空调设备时，可在室内放置冰块、

电风扇，尽快使室温降至25℃以下。

4、用凉水淋浴，用冰水或酒精擦浴，亦可在头部、腋窝、腹股

沟等处放置冰袋。

5、保持呼吸道畅通，改善缺氧。

6、在采取以上各种措施的同时请其他人协助拨打120急救电话，

尽快将患者送往就近医院治疗。

二)预防：

1、预防中暑应从根本上改变劳动和生活条件、隔离热源，降低

劳动和生活的环境温度，调整作息时间。

2、避免长时间在烈日下曝晒。如需在烈日下劳动或活动时，应

做好足够的防暑降温措施。

3、饮用各种清凉饮料，凉茶。

4、宣传中暑的防治知识，特别是中暑的早期预防和治疗措施。

触电的防范与自救：

(六)机械伤害、坍塌、物体打击等创伤的急救

一)创伤急救的基本要求：

1、伤急救原则上是先抢救，后固定，再搬运，并注意采取措施，

15

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施

后送医院救治。

2、抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，如有

无出血、骨折和休克等。

3、外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。外观无

伤，但呈现休克状态，神志不清，或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑

部受伤的可能性。

4、为防止伤口感染：应用清洁布覆盖。救护人员不得用手直接

接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。

5、搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。

平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应

严密观察伤员，防止伤情突变。

二)预防：

1、对现场施工的搅拌机、混凝土输送泵、木工机械、钢筋机械

以及起重机械等加强管理公司现场的机械类设备及车辆实行定机、定

人、定岗位责任制的三定制度。

2、合理使用：项目部根据任务要求，正确选用配备适当的机械

设备，要充分发挥机械设备的效能。按规定和要求，正确使用设备，

不许任意超负荷运行。不得带“病”运转，反对只用不修养的错误作

法

3、加强“三定” 制度，认真实行专人专机，以便操作工更好地

熟悉设备性能和运转情况，加强责任心。

16

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

4、设备运行前、运行中、停机后都应进行清洁、坚固、调整、

润滑和防腐的日常保养工作。

5、根据设备损坏情况，该报废的机械及时报废。合理进行大、

中、小修，大、中修后的设备，应由设备科组织有关技术人员作技术

鉴定，合格后才可允许项目部使用。

6、在靠近建筑物旁挖掘基坑的时候，应该视挖掘深度，作好必

要的安全措施；(挖基坑的时候，要注意村民观看时，做好基坑边临

时围档，对村民要做好安全教育，尽量使他们不要到基坑周边)。

7、挖掘土方应该从上而下施工，禁止采用挖空底脚的操作方法，

并且应该做好排水措施。

8、挖掘基坑、井坑的时候，应该视土壤性质、湿度和挖掘深度，

设置安全边坡或者固壁支架；对于土质疏松或者较宽、较深的沟坑，

如果不能使用一般的支撑方法，必须按照特定的设计进行支撑。挖出

泥土的堆放处所和在坑边堆放的材料，至少要距离坑边一米，高度不

能超过1.5米。对基坑、井坑的边坡或者固壁支架应该随时检查(特

别是雨后时期)，如果发现边坡有裂缝、疏松或者支撑有折断、走动

等危险征兆，应该立即采取措施。

9、按规定设置安全网、安装集料平台，卸料平台限定荷载标牌。

护拦高度不低于1.5米，设置密目安全网封严。

10、拆除脚手架或模板时，设警戒线、派人看管，脚手架按设计

规定不得超载。

11、出入口、搅拌机棚、搭设规范的防护棚。

17

约翰迪尔新建工程机械项目

【重大危险源应急预案】

12、不得抛、扔等违反安全操作规程。

13、吊运零散物散件未使用吊笼，吊钩设保险装置。

14、楼层卸料平台两侧设计防护栏杆防护严密，楼层物料按规定

堆放，平台脚手板搭设严密、牢固。

15、防护门制成定型化和工具化。

16、对现场18#办公楼塔吊旋转半径内，要做好安全防护通道。

事故事件发生后，应按公司《应急准备和响应控制程序》文件规

定执行，并及时填写《事故报告》书上报公司。

(附重大危险源应急预案领导小组名单)

组

十长：

XXX

副组长：

XXXX

组

员：

XXXXX

18