【消防演练方案一】

为提高园区消防应急分队消防设施的功能，增强入驻企业在紧急情况下的应

变能力，自我防护能力，使每个队员都懂消防知识，遇到火警、火灾时知道怎样

报警，怎样扑救，怎样疏散人员，怎样抢救伤员物资，特制定园区消防应急演练方

案：

一、演练目的与原则

通过消防应急演练，达到提高入驻企业员工的安全应急意识，达到在发生火

灾时，员工能够采取正确的方法自救、互救、有序、安全地撤离、疏散、扑火，

最大限度地减少人员伤亡的目的.

二、演练对象及时间地点

1、人员安排

(1)指挥：

副指挥：

(2)队员：消防队员若干

(3)参加人员：相关领导，入驻企业员工，消防大队，民警，物业等

(4)演练顾问：福保街道消防大队警官

2、演练时间：

3、疏散集中地：

三、演习项目：

(1)应急疏散

(2) 火灾扑救

四、前期准备：

(1)消防知识及逃生小常识宣传。

(2)消防大队警官对员工进行消防知识培训。

(3)消防大队警官对队员消防设施进行检查.

(4)消防大队、管理处对场地和路线进行查看

五、各组紧急疏散具体行动安排：

1、指挥小组成员接到火警通知后，立即赶到火警现场由管理处负责。

2、通过事故广播发出紧急疏散通知：

根据演习场地分为三个防火区域情况，首先进行水平疏散，把物资和人员转

移到其它安全的防火区域。广播内容：“请注意，该区域发生紧急情况，请遵从

工作人员的指挥，疏散到安全区域”。

3。通过电话、对讲机随时了解火灾现场及各区域人员疏散情况、检查报警

系统、消防加压水泵和送排风系统的运行情况.

4.指挥有关队员和人员采取相应的行动。

5.确认全部人员疏散完毕后发出演习结束通知.

7。请领导到疏散集合地点进行演习总结.

六、火灾扑救具体安排：

1、由单位出发到达消防演习地点

2、根据地形清理现场，准备好引火物.

3、发放工作服、消防器材

4、听安全员的讲解

5、开始演习

(1)灭油火

第一组：拉燃烟雾弹，使场冒出浓烟地面烟雾生气，紧急疏散人群.

第二组：点燃油火；使用5kg灭火器灭火

油盆起火，使用5kg干粉灭火器时，先将灭火器倒置摇晃几下，再将保险销子

拨掉，将喷头对准火的根部，按下开关进行灭火。

(2)灭柴火

第三组：点燃柴火；5kg灭火器灭火

使用5kg干粉灭火器先将灭火器倒置摇晃几下，再将保险销子拨掉，将喷

头对准火的根部，按下开关进行灭火。

6、结束演习(宣布)

7、清理现场。

【消防演练方案二】

1、演练目的

为切实做好单位消防工作，确保人员生命安全，了解单位消防逃生路径，培

养在遇到火灾、地震等突发事件时的应变能力，特举行此次消防演练.

2、演练具体安排

演练时间：20XX年11月30日

演练地点：

参加人员：所有在该办公楼工作的人员

3、消防演练过程

(1)、09：20全体人员进入演练状态；

(2)、报警程序：09：30保安李金平发现消防控制室的消防主机显示5楼会

议室有火情，李金平迅速前往该会议室查看，确认发生火灾，并且火势蔓延较快

无法控制，李金平马上通知消防控制室的同事要求进行广播，保安方国荣迅速广

播发生火灾，同时向火警电话报警求助；

(3)、疏散撤离：接到疏散逃离的广播通知后，各层楼的负责人负责引导

人员向安全区域疏散，护送行为不便者撤离，然后检查人员是否有留在室内，安

置好从着火楼层疏散出来的人员，并安抚稳定其情绪.不能从预定消防通道撤离

的人员利用毛巾、口罩等捂住口鼻从其他地方撤离，两楼中间的木质隔断在紧急

情况下可以破拆，楼顶可以互通两边楼道；

(4)、安全警戒：由保安负责对办公楼外围警戒任务，指导车辆离开现场，疏散

人员离开，并确保消防通道畅通以便消防车辆进出，看管好着火处疏散出来的物

件；

4、演练讲评

所有人员在新办公楼停车场集中后，由领导对本次消防演练进行讲评，宣布

演练结束，各部门有秩序带回.

【消防演练方案三】

一、目的意义：

为切实做好当前职业健康安全工作，增强公司抵御突发事故、事件的能力，真

正做到万一事故发生时工作责任制落实、应急措施全面有效、人员抢险救灾协调

得力、灾情及时上报，以达到最大限度地减轻事故的伤害、损失和影响的目的，

充分保障作业人员生命安全，特举办本次消防火灾事故疏散演练。

二、组织机构

总指挥：总经理

副总指挥：经理

成员：于振洋王全来李会国刘建峰

文刘新宇张建立吴少江井少伟曹

振东李福东梁宏毅

消防员着装要求：工作服或棉服臂章指挥旗哨子

三、演练的具体时间安排：

1、演练时间：2017年5月19日9：30-

-10：30

2、演练地点：园区停车场门口处旁、B区楼前紧急避难处、西门侧

3、参加人员：公司全体员工

四、演练活动地点及活动形式：

此次演练大厦B区首层失火，逃生演练过程；其他企业公司、部门紧急集合演

练；全体消防员应急处理能力和灭火能力.

五、演练活动内容：

演练前应进行一下内容讲授；

1、消防安全知识普及：如何预防火灾、扑救初起火灾、面对突发事件的逃

生自救，正确听辨报警声，如何正确使用干粉灭火器等.

2、突发事件的演练：火灾等正确逃生自救演练.

3、消防实际操作演示：正确使用干粉灭火器等演示及工人操作。

六、演练活动程序：

1、9：20全体员工进入演练状态.

2、9：30于振洋于发酵车间首层门口处指定区域内打开预设的烟雾弹，此

时首层门口处烟气弥漫。首层仓库员工梁宏毅发现有火情报警.立即电话通知发

酵车间车间主任及消防员王全来。报告后首层员工撤离现场。发酵车间(王全来)

得报后立即现场确认火情，确认火情蔓延迅速并无法控制后立即1、王全来按下

附近的手动报警开关，

2、模拟电话报警(梁宏毅拨打于振洋电话)。3、梁宏毅电话通知刘广春副

总.4、刘总接到电话后立即赶赴现场.

通报以下信息：

a)公司名称：

b)公司地址：

c)火灾情况：着火物资及火势大小

d)联系电话：公司座机本人手机

在回答了”119”的询问后方可放下话筒，梁宏毅在西门路口接应消防车。

梁宏毅工作完成，回紧急避难处集合，负责整个演练拍照工作.

3、疏散撤离：按下手动报警后，房间内立即断电并有警报声起。听到警报

声后，公司消防员王全来、张建立立即组织办公室·全体员工疏散.消防员于楼梯口

手持绿色小旗并吹哨指挥所有人员疏散并护送行为不便者撤离，然后检查人员是

否有留在室内，安置好从着火楼层疏散出来的人员，并安抚稳定其情绪。必须经

过火情发生区域的人员应利用潮湿的毛巾、口罩等捂住口鼻从适宜地方撤离.疏

散人员应在警报响起30秒之内抢救重要文件和等物资； 如liu xue 86。com 30

秒内无法抢救则立即撤离现场.

4、王全来、张建立确认人员全部撤出办公室后，刘总、张建立带领出国留

学网人员到综合楼前绿化区集合，此处为我公司紧急避难处.应有紧急集合处的指

示牌。王全来负责对发酵车间外围警戒任务，指导车辆离开现场，疏散人员离开

防止人员再次进入火场.并确保消防通道畅通以便消防车辆进出，看管好着火处

疏散出来的物件.

5、9：35其他各车间、部门由各自消防员带领下(要求消防员挥指挥旗、

吹哨)到紧急避难处集合。集合要求：队列整齐、跑步前进、无喧哗。消防员职

责分工：综合楼一楼二楼除质检外

-井少伟；质检- ——曹振东；提取车间-—刘建

峰、刘新宇；动力车间—-李会国；环保车间-—李福东；成品车间一 - 吴少江.

6、 9：40王全来归队集合(紧急避难处).张建立向于振洋报告撤离人数，

于振洋核实后向刘总报告情况，请领导指示。

7、9：40王全来、刘新宇到北门侧准备点燃桶内燃烧物，准备灭火演练。

8、10：00左右刘总讲话完毕后，各车间、部门消防员带领员工有序跑步到

灭火演练处准备灭火演练。

灭火演练：

设置两个空铁桶。桶内放置木柴、油棉纱等可燃物等待参演人员进行灭火演

习，并保证有预备木柴、油棉纱。

准备要求：距离火堆20米远处放置灭火器.

10：00全体员工到达场地。于振洋调整队伍后，演练开始。

1、消防队员两人一组手持灭火器同时出发，进行灭火演练。

2、同时其余消防队员负责灭火后添加燃烧物准备下次灭火。

3、消防员轮替后由员工进行灭火演练.根据时间长短，每车间安排10人左

右进行灭火演练。

10：30由刘总宣布演练结束。于振洋进行手动报警器复位工作、李会国进

行发酵车间供电恢复工作.(断电时间可按要求提前供电)

全体消防员进行现场清理工作。

消防演练结束后，下午1：00全体安全员、消防员于发酵车间门口集合进行春

节前安全、消防大检查工作.于振洋做出消防演练总结报告.

【消防演练方案四】

消防演习目的检验公司员工及义务消防应急组织应对火灾的能力，考核日

常消防训练，教育的技能和成效，提高员工灭火、疏散、自救能力和管理者火场

组织、协调、指挥能力，使员工在演习中受到锻炼和教育，进一步增强消防安全

意识，使预防为主，防消结合的的方针在公司得到更好的贯彻落实。

一、消防演练内容：

1、初期火灾的扑救、控制、 火场协调指挥、物资转移演练；

2、火场人员疏散引导和伤员救护演练；

3、火场警戒及配合消防中队演练；

4、灭火器材现场灭火演练；

5、火灾事故处理教育及演习总结。

三、火> 灾模拟设置

O XX年月日上午点1分， 公司项目施工某某工人在XX作业时因操作不当

电路发生火灾，火势蔓延，引燃车间违章堆放的易燃品，成品违章堵塞，消防通

道，火场被困人员3人.公司启动应急预案组织灭火自救并报119，将火扑灭。

三、演习的组织指挥分工及参演人员

1、总指挥：XXX副总指挥：XXX、XXX

2、演习技术指导：XXXX

3、参演组织及其成员

A、灭火行动组(即公司一级义方消防队)

组长：XXX组员：牛XX、普XX、杨XXX、匡XXX、张XX、彭XXX、肖

XXX、朱XXX

B、.疏散引导组

组长：杜XX组员：张XXX、

C、通讯联络组

组长：张XXX组员：朱XX、夏XX

D、医疗救护组

组长：邓XX组员：温XX、胡XX、程XX、

E、水电保障组

组长：王XX组员：王XX

F、警戒保卫组

组长：李XX(保安班长担任)

组员：朱XX

G、摄像人员：陈XX、刘XX、杨XX

4、参演人员：公司、车间全体当班员工约1500人

5、扮演人员

1、伤员2人2、潜入2人

四、演习起止时间

二0XX年X月X日上午Ⅹ点X分以广播警铃或口哨信号启动消防应急

预案开始，以总指挥张XX总结发言结束。历时计划XX分钟。

五、演习准备

1、召集会议修改并确认本演习方案，明确各自责任分工。

2、器材准备：喊话器1部、各部门集合点标示牌、大铁桶二个、柴油、

木料、点火把一个、干粉灭火器10罐、消防水带一盘、消防水枪一个。

3、根据本次模拟火灾事故的原因、责任和教训作员工安全教育发言准备。

4、演习总结发言准备.

六、演习程序及演练要点

1、火灾初期信息通报及火情控制演练/

2、施工XX部位发生火情、火势蔓延，引燃XXX堆放物品.

(1)按响警铃【广播警铃】；(2)向上级报告(总指挥)；(3)通报相关负责人.

3、总指挥到现场察看火情

(1)向全厂通报灭火情况；

(2)通知公司一级灭火行动组火速赶赴现场，实施初期火灾扑救

(3)组织抢运重要物资，打通疏散通道；

4、安全主任到场后：

(1)联通水电保障组决定停电范围，完成水电保障；

(2)检查并决定关闭相关窗户或门；

(3)了解起火原因，为事故调查处理掌握原始人证物证.

5、总指挥根据情况作出决定：

(1)下达员工疏散指令；

(2)决定并下达报119火警指令；

(3)下达有关车间义务消防队员携消防器材增援火场指令。

6、保安班长

(1)接指示后向龙岗消防中队模拟报警；

(2)向保安队下达加强厂区及厂大门警戒指令；

要求：通讯畅通、及时、指令传达明确，人员到达现场紧张、迅速、演习态

度严肃、逼真.

七、初期火灾扑救演练

1、灭火行动组迅速携带灭火器材赶到现场，同时将本车间灭火器材带到现

场，接通水带水枪，作模拟救火，注意不能开水阀，不要拔灭火器铅封和保险销，

不要开启手轮，仅作模拟动作。

2、起火部门义务消防队员：参加火场扑救，抢救转移物资。

3、其余车间级义务消防队员：携带本车间消防器材增援救火战斗，参与抢

救转移物资。

4、水电保障组：检查火场电源，作分区断电，应急发电机启动、保障现场供

水，同时检查应急照明和疏散指示灯是否正常。

要求：齐装全员迅速赶到现场，水枪、水带连接动作迅速规范，接通水带2条

以上，灭火器运送安全无损，人员无碰伤撞伤，抢运物资紧张有序高效，现场动

作逼真，态度严肃，听从指挥。演习结束后器材完整恢复原位。

八、火场人员疏散引导和伤员救护演练

1、疏散引导组长杜XX指挥组员分别负责包装部二楼两边安全出口处的人

员疏散，按规定路线，从指定安全出口引导人员有序逃生，避免拥挤，摔倒现象

的发生。在最短的时间内将人员引导到指定安全地带；并及时向总指挥报告。

2、员工按指令疏散至公司大院集中列队清点人数

3、火场所在单位留20人在员工疏散完后10人模拟火场浓烟状态下疏散，

低姿撤出；10人用布毛巾、纸巾等物品湿水捂住口鼻低姿从火场撤出，再列队回归

原单位.要求：让全体员工观摩疏散自救过程。

4、火场救护演习(2名伤员现场临时设置)：演习开始五分钟后，医疗救护组

按疏散组长指定的位置将2名伤员带到安全地点进行紧急抢救处理(创口止血、

烧伤护理等)，

5、演练要点：

(1)员工疏散前要随手关闭本岗位设备电源；

(2)距窗户边的员工疏散前就近关闭窗户；

(3)要保证防火门的关闭；

(4)总指挥组织现场干部对疏散出来的员工分单位列队清点，确保人员全部到

齐，并能查出何人被困火场等待救助.

九、火场警戒

1、火灾现场警戒演练

保安队班长在接到指令后立即加强火场及厂区的安全警戒，防止有人趁火打

劫，人员倒流。同时派员沿厂区围墙巡逻，严格控制厂大门的进出人员及车辆

对厂内重点目标，部位加强警力.(火情发生后模拟潜入潜出不法活动的人员和车

辆开始动作，检验保安员能否发现并抓获)

2、重新模拟119报警

在员工疏散集合完毕后，先由总指挥向灭火行动组长再次下达向119报警指

令，再由保安队员用喊话器向员工模拟报警内容，目的是让员工掌握报警方法及

要点.

报警要点：单位、地点、位置，提出紧急救援要求，起火的时间、楼层、燃

烧物、火势及控制情况；有无易燃易爆危险品，人员疏散、伤亡、被困情况，有

人在何处接应消防车，联系电话，报告人。可安排不同人员重复报警内容2-3

次，让参演者加深印象。

十、灭火器材现场灭火演练：人员集合完毕，宣布灭火实战演习开始.

1.布置火场，在各部门清点人数的同时，完成准备工作。

2。先讲解干粉灭火器使用方法、分解动作及注意事项。

3.灭火行动：当听到指挥人员下达灭火命令后开始灭火演习。

(1)义务消防队员用干粉灭火器轮流扑灭大火。

(2)消火栓灭火：义务消防队员用室外消火栓接水带水枪将火扑灭。

要求：

(1)先作模拟动作，再作实战动作，动作正确果断。

(2)让普通员工上来感受灭火器操作，并作讲解。

(3)掌握风向，控制现场的烟、雾、水流。

(4)使用快到期灭火器，开启后的灭火器要反复使用使药剂耗尽，以节约器材.

十一、火灾事故教育及演习总结

1、火灾事故教育：由总指挥向全体员工宣讲。

(1)本次火灾的起因，财产损失和人员伤亡情况。

(2)本次火灾的教训，违章违纪造成的后果。

(3)火灾得以控制、扑灭的原因、表扬各行动组的努力协作。

(4)宣布组成事故调查组，进一步查明原因落实责任，处理相关责任性，进一步

作好消防工作.

要求：

以上讲话均属模拟，目的使员工从演习及火灾事故中知道火灾的危害性，明

白火灾事故处理程序，增加日常遵章守纪的自觉性，进一步提高消防工作重要性

的认识，从中吸取教训，受到教育.

2、演习总结：XX经理对本次演习全过程、各环节、各行动组的反应速度、

技能进行讲评；对救火组织协调、指挥与消防义务队的配合进行总结，肯定优点，指

出不足，进一步提高演习水平，使平日训练、演习接近实战，提高应对可能发生

的火灾的实战能力。同时安排演习结束后器材、物质的保养、复原、归位等有关

工作。

3、演习结束后召开会议，对照消防应急救援预案和演习中出现的问题进一步

分析总结，并对预案作必要的调整修订。