施工安全管理制度完整版7篇

施工安全管理制度完整版篇1

(1)建筑工地成立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组和施

工现场轮流安全值班制，落实安全责任制。施工管理人员必须执行分

部分项安全技术交底和班前安全交底及注意事项。

(2)施工现场必须按照施工组织设计平面布置图，对道路、临时用电线

路布置、仓库、加工车间作业场地、主要机械设备、办公地点、生活

设施合理安排，布局应符合安全要求。现场必须设置安全宣传标语牌、

安全警示牌。

(3)按照施工组织设计平面布置，做到现场材料、构件堆放整齐稳固，

堆放不得超过限定高度。严禁靠近防护棚、建筑物墙壁堆放。对油漆

及有害物品，应存放在通风良好、严禁烟火的专用仓库，做到现场文

明整洁。

(4)组织职工管理人员和工人学习安全生产有关规章制度，班组每周一

为安全活动日。利用黑板报等形式宣传安全知识，提高职工安全生产

自身保护意识，自觉遵守安全生产规章制度，新工人进场，要进行安

全生产教育。

(5)施工现场临时用电，必须按《施工现场临时用电安全技术规范》

(JGJ 46-)安全技术规范，做到三级配电，两级保护，一机一闸一漏，

照明用低压的确定，并有检查验收记录。

(6)对于脚手下架搭设、塔式起重机、井架的安装必须有方案并经检查

验收，合格后方可使用，对安全网拉设、“四口”、“

“五临边”防护设施

完成后，经项目部检查验收，合格方可使用，并经常检查维修，确保

安全有效。

(7)施工管理人员应经常深入现场，注意和关心所施工区域内的安全生

产和工人遵章守纪情况发现违章及纠正。专职安全员要深入现场检查，

发现问题及时处理，并组织定期检查，查制度的落实，查设备完好，

查安全设施，查操作行为，查安全“三宝”使用，查现场文明施工，做

到防患于未然。

(8)做好安全防火工作。对易燃易爆物品做到分库存放，通风良好。对

配电室、木工车间、仓库、施工作业层、生活区域设消防灭火器，专

人保管使用，并挂设警示牌。

(9)特殊作业人员，一定要按特种工种作业的安全规定进行施工，特殊

作业一定要向安全管理机构部门请示，待方案批准后才能施工。

施工安全管理制度完整版篇2

一、一般规定

1、施工单位必须制定施工防火安全制度，施工人员必须严格遵守。

2、住宅装饰装修材料的燃烧性能等级要求，应符合现行国家标准《建

筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的规定。

二、材料的防火处理

1、对装饰织物进行阻燃处理时，应使其被阻燃剂浸透，阻燃剂的干

含量应符合产品说明书的要求。

2、对木质装饰装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁。

涂布至少分两次进行，且第二次涂布应在第一次涂布的涂层表干后进

行，涂布量应不小于500g/m³。

三、施工现场防火

1、易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标识。施工现场

不得大量积存可燃材料。

2、易燃易爆材料的施工，应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出现火花

的操作。配套使用的照明灯、电动机、电气开关、应有安全防爆装置。

3、使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器，擦拭后的棉纱等

物品应集中存放且远离热源。

4、施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可

燃物质，并设专人监督。

5、施工现场必须配备灭火器，砂箱或其他灭火工具。

6、严禁在施工现场吸烟。

7、严禁在运行中的营道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊

接和切割。

四、电气防火

1、照明、电热器等设备的高温部位靠近非A级材料、或导线穿越B2

级以下装修材料时，应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当

照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以

分隔。

2、配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2

级以下(含B2级)的装修材料上。开关、插座应安装在B1级以上的

材料上。

3、卤钨灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘材料制成的护套，不得直

接使用具有延燃性绝缘的导线。

4、明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管

或B 1级PVC管保护， 导线不得裸露。

五、消防设施的保护

1、住宅装饰装修不得遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并

且不应妨碍消防设施和疏散通道的正常使用，不得擅自改动防火门。

2、消火栓门四周的装饰装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区

别。

3、住宅内部火灾报警系统的穿线管、自动喷淋灭火系统的水管线应

用独立的吊管架固定。不得借用装饰装修用的吊杆和放置在吊顶上固

定。

4、当装饰装修重新分割了住宅房间的平面布局时，应根据有关设计

规范针对新的平面调整火灾自动报警探测器与自动灭火喷头的布置。

5、喷淋管线、报警器线路、接线箱及相关器件宜暗装处理。

施工安全管理制度完整版篇3

1.总则

为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针，使每个职

工懂得消防工作的重要性，增强群众防范意识，把事故消灭在萌芽状

态，现结合施工现场的实际情况，制定以下防火管理制度。

2.施工现场防火的安全管理

(1)施工现场负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，建设单

10、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消防设施和消防责任制度

等应按消防要求周密考虑和落实。

11、现场临时搭设的仓库、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、防火

的标准。

施工安全管理制度完整版篇5

一、管理目的：

加强施工过程中的安全管理，保障施工人员、财产的安全，特制定本

制度。

二、管理职责：

1、采购部负责施工单位资质鉴定、信用等级评价、产品质量、特殊

工种操作证(高空操作证、焊工证、电工证)、施工人员相关保险的审

核。

2、工程部负责审核施工单位的资质，负责监督施工作业现场及安全

技术交底，负责审批施工相关方案。

3、保安部负责严格审查相关方资质，负责审查施工人员相关证件，

对项目施工过程安全管控。

4、各部门负责监管本部门的施工作业，负责施工现场安全监护，监

督施工人员对施工现场的成品保护。

三、施工管理：

1、施工队伍进场之前，酒店采购部应会同工程部、保安部与施工单

位的负责人、施工单位工程技术人员、施工单位作业人员等进行技术

及安全措施交底，并签订包括防火、治安管理等内容的《施工安全协

议》，需双方负责人签名，并严格按协议执行(协议详见附件1)。

2、施工人员应持有公安机关核发的本人身份证、特殊工种操作证等，

保安部对施工人员的基本情况进行登记，对他们上述有效证件复印备

查。

3 、、所有施工人员必须接受安全培训，掌握消防、安全的基本常识和

要求，并学会使用常用的灭火器材和了解紧急情况时正确处置、及时

报告的程序，培训后经考核合格后才能上岗作业。

电工、焊工等特殊工种人员须持有特殊工种操作证，并严格按照

4 、、

有关规定操作，不得跨工种作业，也不得以任何借口违章作业。特殊

工种操作证应随身携带以备检查。动火作业需与酒店保安部签订《动

火作业许可证》方可作业，(许可证详见附件2)。临时用电需与酒店

工程部提出临时用电申请。

5、距地面2米以上，工作斜度坡度大于45度，工作地面没有平稳的

立脚地方，应视为高空作业。外墙清洗、外景灯维修等高空操作人员

必须持有高空操作证，需与酒店保安部签订《高空作业安全责任书》

方能作业(责任书详见附件3)。

6、酒店保安部统一制作临时出入证，所有施工人员在施工期间必须

配带“施工证”胸卡。

酒店应制订并颁布施工防火、治安有关奖惩规定，对有违章行为

7、

的施工单位和不服从管理的，可停止其施工作业。对违反“治安管理

处罚条例”和“消防监督管理若干规定”以及因违章造成事故的，应送

交有关部门进行处理，甚至追究刑事责任。

四、施工监护：

1、施工单位须安排专门的监护人员对施工作业现场进行监护。

2、监护人员要熟悉现场，明确安全防护措施；能冷静分析并果断处理

作业中可能发生的紧急情况。

3、作业前，监护人员须会同作业人员确认安全防护措施的落实情况，

酒店保安部拍照后留存。

4、在室外检修作业前，应检查、清理检修现场的消防通道、行车通

道，保证畅通无阻。

5、作业过程中，监护人员有权且必须制止违章作业。监护人员要坚

守岗位，时刻注意被监护人员的情况，并注意自身安全，从事危险性

较大的监护任务时，要根据情况增加监护人员。酒店保安人员不定时

检查，发现违章作业，酒店方可立即终止施工作业或终止合同。

6、作业结束后，监护人员须对现场作最后的检查，确认没有安全隐

患后，方可离开。

7、建立危险品的管理、使用制度。施工现场内严格限制危险品的存

放量，以当天的使用量为限，用多少，领多少，用剩的须当天进库，

严禁在作业现场过夜。油漆作业不得与明火作业交叉进行。

8、安全用电管理。对施工用电应经酒店工程部核准配给，防止超负

荷用电，不得乱拉乱接电线，需拉临时线，应事先申请批准，并要有

防护措施，使用完毕及时收掉。施工所用各种电气设备必须完好。

9、保证安全疏散通道的畅通，防止因堆放各种建筑、装修材料而堵

塞，影响安全。

10、每天施工结束后要清理场地，用剩的危险品、易燃品应进库存放，

清除现场的可燃垃圾。临时堆放垃圾的地方应远离火种，并及时清出，

勿使堆放过多和时间过长。

11、施工现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃易爆场

所等，须设置围栏、盖板、警示标志，夜间要设信号灯，必要时指定

专人负责，各种防护设施、警示标志、未经施工负责人批准，不得移

动或拆除。

12、施工现场的道路须保持畅通，道路宽度、转弯半径须保证行车安

全要求，场地狭小、行人来往和运输频繁地点，应设临时交通指挥和

交通标志.

施工安全管理制度完整版篇6

图认真执行安全生产方针政策和法规，严格遵守安全生产规章制度和

安全操作规程，对所负责的施工项目的安全生产负直接责任。

认真执行安全技术交底制度及安全操作规程，针对施工特点，向作业

人员进行书面安全技术交底，履行签字手续，并对规程、措施、交底要

求执行情况经常检查，随时纠正违章作业。

2经常检查所管辖班组、外施队、作业环境及各种设备、设施的安全

状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工，必须检查作业

人员及各种设备、安全防护设施的技术状况是否符合安全标准要求，

并监督安全技术交底、安全技术措施落实情况，做到不违章指挥。

定期和不定期组织所管辖班组、外施队学习安全操作规程，接受安全

监督检查及时整改事故隐患。

2对分管的工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、

审批制度，发现安全、技术问题及时停止使用，并上报有关部门或领导。

@发生伤亡事故要及时组织抢救、保护现场并立即上报。

P负责相关安全资料的编制、整理工作。

施工安全管理制度完整版篇7

(1)按照施工保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；

(2)严格监督实施本工种的安全操作技术规范；

(3)有权拒绝不符合安全的操作的施工任务，除及时制止外，有责任向项

目经理汇报；

(4)认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底，必

须以书面形式在施工前向各班组长交签，并进行检查、督促各班组长

向施工人员交底；

(5)发生工伤事故，应立即采取有效措施，并保护现场迅速报告；

(6)对已发生的事故隐患落实整改，必须定人、定措施、定时间，及时消

除隐患，并报安全员进行复检；

(7)负责施工过程中的危险部位，搭设外脚手架、拆除外墙脚手架，临时

拆除安全防护设施、施工用电机械的变动移位。拆除模板，动用明火

等。按规定程序向主管人员申报。

(8)负责施工过程中的安全防护措施和维修。