新能源开发有限公司20MW 农光互补

分布式电站项目实施方案

E

RN

申报单位：

新能源开发有限公司

申报时间：2021.4

、

项目概况

太阳能是人类取之不尽用之不竭的可在生能源，具有充分的清

洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资

源的充足性及潜在的经济性等优点，在长期的能源战略中具有重要地

位。

新能源开发有限公司20MW农光互补分布式发电项目位于开封

市禹王台区境内，业主单位为新能源开发有限公司，项目占地面积

800亩，规模20兆瓦，投资1.6亿元。年发电量可达2500万度，所

发电力直接并入国家电网。该项目计划2015年07月开始建设，2015

年12月底前完成全部工程。项目建成后25年可提供清洁能源约为

万千瓦时，年平均发电量约为2628万千瓦时，每年可节约标

57816

煤10249吨，每年可减排S02约为245.525吨，CO2约为26648吨。

该项目依托农业大棚项目的建设，不改变农用地性质，建设规模化的

光伏农业大棚，配套果蔬采摘、观光旅游一体化的功能区及种苗繁育

实验区等，形成新能源高效利用的示范基地。

该项目的动工建设，通过技术创新，将绿色光伏发电技术与现代

农业设施相结合，实现真正的高清洁农业化、高清洁城市化的发展。

将

6 6“设施农业”、“生态旅游”和

光伏发电”三者有机结合，发

展清洁能源、推进新能源产业，将单一蔬菜大棚拓展到观光旅游、花

卉水果、农业养殖等多个方面，具有良好的市场应用前景。光伏产业

与农业的结合将带动绿色农业的发展，实现真正意义上的高效绿色循

环农业，是集有机农业、环保能源发电、农业观光旅游为一体的高科

2

技农业生态建设项目。

(一)地理位置

禹王台区位于开封市的东南部，被称为古城的南大门。前身为南

关区，是2005年开封市行政区划调整成立的新区，新区面积60平方

公里。

禹王台区地处豫东平原，土地肥沃，雨水充沛，农副产品十分丰

富，种植、养殖业发达，是开封市菊花、蔬菜的重要产出地和奶牛养

殖基地。辖区的南郊乡是享誉国内外的菊花生产基地，是国家命名的

唯一一个菊花之乡。每年金秋时节，古城大街小巷千姿百态的菊花大

多源于这里，使前来观赏的中外游客流连忘返。

因此，本项目的建设不仅符合开封禹王台区的发展方向，而且颇

有创新的将光伏发电和农业相结合，光伏发电不额外占用土地、不污

染环境，还能为开封禹王台区县提供电力，提升了城市品位，也为的

招商引资提供亮点。

本项目位于开封市禹王台区苍楼村，地块形状、位置如下图所示，

总面积约为800亩。

本项目位于河南省开封禹王台区汪屯乡苍楼村，如下：

3

杨正门村

大李庄村

干河沿村

小崔庄

电小学

NT

间里

横船湾村 松楼村

汪屯乡

崔庄村

开封市郊区

西柳林小学

杨庄村

西柳林村

苏村

苏村

汪屯桥

G310

火神庙

金庄里

我的标记

李坟

丁庄

三家店

A

粮行

楼

主

李庄村

黄日

张庄村卫生所

+

村

张庄村

庄

西张庄

唐村

李楼

刘塘

郑民高速

(二) 资源情况

中国属世界上太阳能资源丰富的国家之一，全年辐射总量在

91.7~2333kWh/m²之间。全国总面积2/3以上地区年日照时数大于

小时。为便于太阳能资源开发利用，中国对于太阳能资源的区

2000

划大致可以分为四类地区：I：≥6700MJ/m；Ⅱ：5400-6700MJ/m；

Ⅲ：4200~5400MJ/m²；Ⅳ：<4200MJ/m²，如图2-3及表2-1所示。

4

34d

380

120

460

500

540

口

o

国

7

700

西

图2-3

中国辐照资源分布图(单位10MJ)

表2-1中国地区辐照度划分表

区域划分

I类地区

≥6700

Ⅱ类地区

Ⅲ类地区

Ⅳ类地区

年总辐照量

(MJ/m2.a

)

5400~

6700

4200~

5400

≤4200

全年日照时

数

2400

3000

1600 )

≥3000

≤1600

2400

(小时)

地域

内蒙古西部、甘肃 新 疆

北部、新疆南部、 部、内蒙

北

东 北北

部、内蒙

呼盟，长

重庆，川，

贵，桂，

赣部分地

区

青藏高原

东部、东

北、华北、 江下游，

5

陕北、宁

夏。甘肃

两广，福

建，贵州

部分，云

部分、青

藏高原东

南，河南，

部、海南、 陕西

台湾

特征

日照时数≥3300

日照时数

太阳能丰

日照时数

≤：1800，

年日照百

小时，年日照百分

富区到贫

乏区的过

渡带

2600

率≥0.75

( (即

3300，年

日照百分

率

3300/(356*12))

分 率

≤

0.6

0.4，建议

不使用太

阳能地区

15

0.75

连续阴雨天

2

3

7

开封年平均日照时数(1971-2000年)在2200小时左右，每年5-6

月日照时数最多。通过近30年的辐照量数据(表2-2)可以看出，

河南地区的总辐照量在4200~5400MJ/

m m2之间，属于中国太阳能辐

照分区中Ⅲ类地区。开封地区一年中总辐照量极少值出现在12月，

极大值出现在5月份。总体来看，开封地区太阳能资源比较丰富，具

备建设太阳能光伏发电站的条件。

本项目的方案设计和施工安排完全按照当地自然条件和现场的

6

实际情况来进行针对性的安排。

(三)装机容量

该光伏发电项目装机容量为

80000块。

120MWp， 共铺设多晶硅-250型组件

(四)总投资

项目总规模20MW，工程总投资16000

07万元，系统单价8元/瓦，

本项目资金总投资16000万元，企业自筹资金4800万元，其他资金

为银行贷款。

(五)预计发电量

光伏组件安装在新建的农业大棚棚顶，不占地，零排放，是光伏

建筑一体化与生态建筑、绿色建筑、现代农业结合的典范。根据项目

的初步设计方案，本项目20MW电站建成后预计项目建成后25年可提

供清洁能源约为57816

万千瓦时，年平均发电量约为2628万千瓦时，

每年可节约标煤10249吨，每年可减排S02约为245.525吨，CO2约

为26648吨。

(六)电网接入方案

本太阳能光伏大棚发电站建设规模为20MWp。每个大棚作为一个

独立的发电单元， 单独接入一台逆变器， 每1MWp太阳能组件作为一

个发电单元， 每个发电单元经一台1000kVA、10/0.27kV升压变压器

接至附近变电站与电力系统连接。

二、主要内容

(一)项目总规划

项目总体规划占地面积800亩，项目建筑为光伏大棚，其结构安

7

全性要求较高， 采用构件型BIPV光伏组件。根据结构不同， 各大棚

中光伏组件的安装亦采用不同的结构。对于阴性和中性大棚，采用隐

框幕墙式的安装结构，密封防水。对于阳性大棚，光伏安装结构与塑

料薄膜和保温卷帘之间亦形成有效连接，密封防水，同时又不影响除

雪及易耗品更换。

(二)示范区域内用电负荷情况

本项目所发的光伏电力全部并入当地变电所，有利于改善当地能

源结构，光伏电力经过近距离输电可以直接与负荷对接，减少了输电

损耗，也符合经济性的要求。

(三)电网接入情况

本项目的光伏电站内部， 每1MWp太阳能组件作为一个发电单元，

每个发电单元配置一台1000kVA、10/0.27kV升压变压器升压至10kV，

然后经过高压配电，通过10kv输电线路接入到电网中。

(四)主要技术方案

太阳能发电在现代农业种植中的具体应用

4.1

随着科技，经济条件的发展和改善，近年来我国的设施农业发展

迅速，特别是以植物工厂温室为代表的高效设施农业。利用人工手段，

通过科学的手段控制和改变温室内部的小环境来生产反季节蔬菜和

高经济价值的农产品， 如通过LED植物灯照射植物， 增加产量和改善

品质，种植从平面向多层立体种植发展，这些都将成为未来的农业和

工业结合发展的方向中。但是按照常规方式，控制和改变温室内部小

环境需要大量能源，据日本学都研究表。在密闭式植物工厂中采用人

工补光方式，人工光源(营光灯)耗电量约占总耗电量的82%，这增

8

加农产品的生产成本，影响植物工厂的推方。如果将太阳能发电应用

到现代农业种植中，直接采用太阳能电池产模组产生的能量，既高效

地利用了太阳能产生的能量，

又有效地降低了农业生产的成本。

太阳能农业大棚一体化发电项目，与传统太阳能电站相比，不

仅为电网提供电力，而且有效节约土地资源，节能减排，同时带动地

方发展高效设施农业和旅游观光产业，多重经济效益显现。随着项目

规模的扩大，在未来的几年中太阳能农业大棚一体化发电模式将为建

设和谐社会绿色能源高效新农村提供强有力的保障。

图4-1

光伏农业大棚应用示意图

4.2光伏生态农业大棚设计

4.2.1大棚结构设计

本项目所在园区共分为综合区及光伏大棚区两部分，其中综合区

负责管理园区的日常事务，包括种植、采摘、维护、制定观光采摘路

线，接待来访宾客等。光伏大棚区分为三个区域，分别采用三种大棚

形式，满足不同的蔬菜品种种植要求。

9

707

陟

图4-2 光伏大棚应用示意图

1) 阳性大棚

光伏电池板

i8

2082

3

图4-3 阳性大棚结构图

大棚前后端通过钢筋混凝土及立柱支撑起钢架，钢梁上覆膜，

气温较低时，可通过电驱动装置使草帘子覆盖在保温膜上，中午气温

较高时，可通过电驱动装置使草帘子卷起。

单排布置在大棚后侧区域，电池组件及其支架的可导电部分通过

大棚后端的立柱及预置在混凝土内的配筋将雷电流导入地下；每个大

棚可作为一个独立的发电单元，接入逆变器，再统一升压并入

10KV

10

电网。这种系统不仅灵活、安全可靠而且不影响采光又能发电，大棚

内部可以根据农户及观光游览的需要种植各种蔬菜瓜果。

2)中性大棚

每个光伏大棚，长80米、宽9.3米、高3米，占地面积1.12亩，

棚顶南侧安装光伏组件，并留有间隙铺设阳光板。

老毛卡作

图4-4

中性大棚结构图

3)) 阴性大棚

光伏电池板

M-N

4.6

11

图4-5

大棚结构图

光伏阵列 20度倾角落地安装，阵列间通过钢构连接在一起，四

周围墙，在棚内及棚间做种植和养殖。电池板间隔还可种植矮小植物，

培育种苗或营养液养殖等。

4.2.2光伏农业大棚光伏发电设计

光伏所发的电力可以集中逆变、集中升压，同时设置场用电系统，

满足电动修剪工具、抽水(园区自配一口水井，满足人员饮水及植物

浇灌的需要) 、LED照明及其他日常需要。

在光伏生态农业大棚，太阳能组件通过合适的串并联，满足并网

逆变器要求的直流输入电压和电流。每块组件接线盒都配有旁路二极

管，防止“热斑效应”，将组件由于部分被遮荫或电池片故障而导致

的失效对系统效率的危害降到最低。同时，太阳能方阵的直流汇流箱

内设置防反二极管，以防止各并联组件串之间形成回路，造成能源浪

费和缩减组件的寿命。

并网逆变器

光伏组件

电网

Grid.connected

ar verter

PVi red ules

u

cty grd

工

用电

Buy power

图4-6

光伏发电原理图

并网逆变器采用双环控制系统，实时检测电网状态，取得电网电

12

压、电流、频率、相位等关键变量，通过计算分析，使输出电力与电

网同步运行。且在运行期间，并网逆变器按工频周期检测电网状态，

一旦电网异常如突然停电，压降幅度超标，并网逆变器立即触发内部

电子开关，实现瞬时与电网断开。同时，并网逆变器不断检测电网状

态，一旦其恢复正常并通过并网逆变器的计算分析，并网逆变器将重

新并网。总之，作为并网系统的控制核心和直流变交流的枢纽，并网

逆变器高度的自动化和精密的检测控制功能从根本上保证了系统并

网的安全性和可靠性。

太阳能组件边框及其支撑结构均与建筑现有的接地系统连接，并

网逆变器开关柜等设备外壳接电气地，防止直击雷及触电危险。另外，

直流和交流回路中均设有防雷模块，防止感应雷击波伤害。

系统配有完善的通讯监控系统，全面检测环境和系统的状态，将

光照强度、环境温度、太阳能板温度、风速等环境变量和系统的电压、

电流、相位、功率因数、频率、发电量等系统变量通过RS485或以太

网或GPRS传输直控制中心， 实现远程监控； 同时如将同一地区多个

并网电站的信息传输直同一控制中心，可方便区域的电网调度管理。

并网系统可作为一种补充性能源，而不能作为后备或主要电力；

这是因为其发电量相对安装场所的用电量而言，一般比重不过超过

20%，而且由于其“孤岛保护”功能，即电网停电时，并网逆变器要

与电网断开，以防止太阳能系统所发电力在电网停电检修时引发安全

事故。

4.3 系统节能量计算

本工程节能分析依据的主要法律法规有：

13

《节能中长期专项规划》

《中华人民共和国节约能源法》

综合能耗计算通则》GB/T2589-90

《用能单位节能量计算方法》GB/T13234-1991

光伏发电是一种清洁的能源，既不直接消耗资源，同时又不释放

污染物、废料，也不产生温室气体破坏大气环境，也不会有废渣的堆

放、废水排放等问题，有利于保护周围环境，是一种绿色可再生能源。

25年可提供清洁能源约为57816

万千瓦时，年平均发电量约为2628

万千瓦时，每年可节约标煤10249吨，每年可减排S02约为245.525

吨，CO2约为26648吨。

由于该区域内只有农业用电，农业光伏大棚示范区在满足本区域

用电需求的同时大部分需并网，若想将多余的电力输送出去，需要在

示范区内升压至10千伏，通过输电线路直接并网，为其他电力用户

提供清洁电力。

由此可见，光伏发电厂有明显的节能环保效益。

4.4本项目实施目标

综合高效率利用农业用地，农业实现工厂化有机生产，增加单位面积

产量、产值，惠及三农。

太阳能发电可以集中采集，为通许县提供绿色能源，由于没有土地投

资，可以大幅降低发电成本。

建设地点选在大量用电的开发区旁边，由于靠近主干电网，完全避免

远距离传输造成的电力损耗。

增加光照，温、湿度人工调控，保证植物在适宜的环境里茁壮成长。

14

大量的光合作用，吸收大量的二氧化碳，达到大规模的环保减碳，同

时产生大量碳指标的经济产值，并阻止地球暖化。

促进农民增收。农业工厂化、有机化、精准化的普及，一是解决农民

建造温室的资金瓶颈，承包制可以使农民尽快投入薄膜太阳能温室的

生产经营，提高农村经济，大幅增加农民的收入，

业难题，缩小城乡经济差距。

三、项目背景

，二是解决农民就

1、符合国家产业政策和投资方向

1)国务院第40号文件(国发(2009〕 40号)明确指出，加大对新农

业基础设施建设的力度。

2)工信部公布《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》

2012年2月26日，工信部在太阳能光伏产业"十二五"发展规划中重

点指出， 重点发展BIPV组件生产技术， 包括可直接与建筑相结合的

建材、应用于厂房屋顶、农业大棚的BIPV组件、中空玻璃组件等，

解决BIPV组件的透光、隔热等问题， 设计出美观、实用、可直接作

为建材和构件用的BIPV组件。扩大建筑附着光伏(BAP V) 组件应用范

围。

3)国家财政部、科技部、国家能源局联合发布的财建(2012)21号

文件《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》，文件中指出支持

在产业园区、工业园区、商业区等进行集中建设的用户侧光伏发电项

目，优先支持建设规模较大的集中成片示范项目。

4)国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

2010年10月18日，国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新

15

兴产业的决定》中，将光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业，

大力鼓励并扶持光伏产业在各生产建设领域的应用。

2、符合地方计划发展规划

农业兴，则天下安；农民富，则国家强。为达成富农强县的目标，推

进传统农业向现代农业、农业大区向农业强区转变，实现“土里淘金”，

带动农业增效、农民增收、农村发展。在禹王台区委、区政府的正确

领导下必将禹王台发展成为面河南地区的加工制造、商贸物流、绿色

农业基地和生态宜居城。

16