10MW光伏电站的成本核算分析

我国光伏行业已具备发电上网电价成本降至1.5元/千瓦时的实力。此外，

我国光伏发电上网电价成本还有较大的下降空间，很有可能在两至三年内突破1

元/千瓦时。而1元/千瓦时恰恰是大多数业内人士认为的国内光伏发电市场大规

模启动的临界点。

光伏发电成本

地面光伏发电站的成本组成大致可以分为光伏组件、逆变和输配电、电站建

设安装、土地价格几个部分。光伏组件的价格每瓦15元至18元。逆变和输配电

的价格每瓦4元至6元。兆瓦级地面光伏电站的建设安装(含土建、支架和布线)

和土地价格，合计约为每瓦7元左右。如果增加追日跟踪系统，则每瓦还要再增

加约2元的成本。兆瓦级地面光伏电站每瓦的总成本应该在26元至33元左右。

这个成本不包括站外的道路和输电线路成本。

对于屋顶电站，光伏组件的价格同样为每瓦15元至18元，由于屋顶可以直

接固定组件，因此基建和支架费用可以降低到每瓦2元至3元，土地成本也可以

省去。但是，由于屋顶电站通常规模较小，因此逆变并网部分的成本则有所增加，

大约在每瓦5元至8元。这样，屋顶光伏的成本应当在每瓦22元至29元之间。

计划投资光伏电站除了上述成本外，还必须考虑电网接入费用(外线费用)、

道路费用、财务费用、运营费用。对于兆瓦级以上的地面光伏电站，如果能够拿

出投资额的1%至2%作为每年的运营费用就足够了。

光伏电池组件的生产流程由多晶硅、硅片、电池片、电池组件等组成。光伏

发电虽具有绿色环保的优势，但电力成本明显高于传统的水电、煤电，甚至是核

电。所以，国家对发展光伏发电实行政府补贴政策。目前就光伏发电财政部发布

了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，决定有条件地对部分光

伏建筑进行了补贴。

影响光伏发电的成本电价的因素

光伏发电的成本可以用下式表示：

T cost=Cp(1/Per+Rop+R loan*R intr-i sub) /Hfp

(1)

式(1)即为光伏发电的成本电价的计算公式(史博士定律)。它表示出了

光伏电站的成本电价T cost与光伏电站的单位装机成本Cp、投资回收期Per、运

营费用比率Rop、贷款状况(包括贷款占投资额的比例R loan和贷款利息R intr

两个参数) 、年等效满负荷发电小时数Hfp、该电站所享受到的其它补贴收入系

数等六大因素的具体关系。

式(1)的光伏发电成本分析不考虑电站的其它补贴收入，即令式(1)中的

i sub=0。

1.1单位装机成本对电价的影响

按照回收期20年，贷款比例为70%，

贷款利率7%，运营费用2%计算。假设当

地的年满负荷发电时间Hfp=1500小时， 则不同的单位装机成本所对应的成本电

价见表1-1。

表1-1装机成本Cp对于成本电价的影响

单位装机成本(元/KW)

成本电价(元/度)

10000

0.79

11000

0.87

12000

0.95

13000

1.03

14000

1.11

1.2日照时间对于成本电价的影响

按照回收期20年，贷款比例为70%，

贷款利率7%，运营费用2%计算。假设单

位装机成本为12000元/KW，则不同的满负荷发电时间所对应的成本电价见表

1-2。

表1-2年满负荷发电时间对于成本电价的影响

年满负荷发电时间(小时)900

成本电价(元/度)

1100

1.30

1300

1.10

1500

0.95

1700

0.84

1.59

可见，年满负荷发电时间对于成本电价的影响非常大。通常年满负荷发电时

间与日照时间是直接相关的。但是，电站系统的设计方式、系统参数、系统追日

与否，对年满负荷发电时间的影响都很大。下表给出不同地方的年日照时间与年

满负荷发电时间的对照表。

表1-3影响年满负荷发电时间的因素

年日照时间(小时)(气象数据)

1200

1600

928

2000

2400

2800

1456

3200

年发电时间(小时)

全部固定支架安装

720

770

828

894

1120

1198

1288

1296

1387

1490

1600

1712

1840

50%固定支架，50%追日

100%追日系统

993

1558

1674

1067

功率优化模块

1153

1391

1610

1808

1987

由上表可见，年日照时间对于年满负发电时间的影响是最大的，但在同样

的年日照时间下，采用不同的系统安装方式，以及是否进行功率优化差异也是很

大的。例如，在年日照时间2800小时的地区(我国西北绝大多数是这类地区)，

固定支架的年满负荷发电时间为1456小时，但如果全部采用追日系统，并增添

功率优化模块，则年满负荷发电时间可以达到1808小时。当然，年满负荷发电

时间的增加需要投入的增大。但在组件不变的情况下，追加投入还是经济的。

对于追日支架等，除了考虑一次投入外，同时还要考虑当地的气候条件和

安装条件，例如，屋顶通常不适宜安装追日系统。对于常有大风的地面电站，那

么对于跟踪支架的维修费用可能影响较大。

1.3贷款状况对于成本电价的影响

对于大型地面光伏电站的建设，多多少少都要采用部分银行贷款。银行贷

款占总投资的比例以及贷款利息对于光伏电站的成本电价影响十分巨大。假定装

机成本为12000元/KW，按照投资回收期20年，年满负荷发电时间1500小时，

运营费用2%的计算条件，对于不同的贷款条件所对应的成本电价进行计算，结

果见表1-4。

表1-4贷款条件对于成本电价的影响(电价单位：

贷款比例

人民币元/度)

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

贷款利息

10%

1.28 1.20

1.12

1.04

0.96

0.88

0.80

0.72

|0.64 0.56

1.21 1.14

1.06

1.01

0.95

0.90

0.84

0.78

0.73

0.99

0.94

0.90

0.85

10.80

0.75

0.70

0.92

0.88

0.84

0.80

0.76

0.72

0.68

0.85

0.78

0.70

0.69

0.67

0.66

0.64

0.62

0.61

0.63

0.62

0.62

0.61

0.60

0.59

0.58

0.56

0.56

0.56

0.56

0.56

0.56

0.56

1.14

1.07

10.82 0.75

1.06 1.01

0.99 0.94

0.92 0.88

0.85 0.82

|0.780.75

0.78

0.75

0.72

0.69

0.66

0.73

0.70

0.68

0.66

0.63

从表1-4可见，在其余条件均给定的条件下，仅贷款条件的变化，光伏电

价就可能从0.56元/度升高到1.28元/度。对于光伏电站的建设来说，贷款利息

当然是越低越好。贷款比例的升高也会导致成本电价的提升。

1.4投资回收期对于成本电价的影响

假设单位装机成本为12000元/KW，运营费用按照2%计算。年等效满负荷发

电时间按照1500小时计算。在两种贷款条件下，则不同的投资回收期所对应的

成本电价见表1-5。

表1-5年满负荷发电时间对于成本电价的影响(电价单位：人民币元/度)

投资回收期(年)

5

10

15

20

25

贷款条件

全部自有资金

1.76

2.15

0.96

0.69

1.08

0.56

0.95

0.48

0.87

70%贷款比例，7%的年息

1.35

由表(1-5)可见，如果全部采用自有资金投入，投资回收期设定在25年，

目前的光伏发电成本电价仅为0.48元/度。这个价格已经低于许多地方的火电上

网电价。而如果设定投资回收期为5年的话，则成本电价高达1.76元。因此，

投资回收期的设定对于光伏发电的成本电价的影响也是巨大的。

现在，火力发电厂的投资回收期通常为15~30年，而核电的投资回收期更高

达50年。因此，对于光伏发电的可行性分析计算时，按照20年或者25年的投

资回收期计算是较为合理的。从表(2-5)可见，在70%贷款的条件下，如果电

价定为0.95元，则20年可回收投资，如果电价定为0.87元/度，则25年可回

收投资。

1.5运营维护费对于光伏发电成本电价的影响

设定单位装机成本为12000元/KW，按照回收期20年，贷款比例为70%，

利率7%，年等效满负荷发电时间为1500小时，则不同的运营费用所对应的成本

电价见表1-6。

贷款

表1-6运营费用对于成本电价的影响

不同运营费用 11%

成本电价

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0.87

0.95

1.03

1.11

1.19

1.27

1.35

1.43

1.51

由表(1-6)可见，运营费用对于光伏发电成本电价的影响也是较大的。同

样一个电站，如果运营费用控制在1%，则成本电价可为0.87元/度；而如果成

本控制在5%，则成本电价会飙升到1.51元/度。因此，对于电站的运营和维护

的成本一定要精打细算。

光伏发电成本及投资效益分析

2.1现阶段光伏发电的装机成本

根据式(2-1)，光伏发电的装机成本如下：

Civs=Cpan+Cstr+Casb+Ccab+Cb as+Ctrc+C pom+C in v+Cd is+Ctr f+Cacc+

Cc on+Cm on+Ceng+C man+Cl and

根据目前的光伏产业的成本，一个10MW的光伏电站，可以计算得出装机成

本，见表2-1。假定电站地点土地价格按照3000元/亩计算。

表2-110MW光伏电站的装机成本

序号

代号

名称

单位

数量

价格(万元)备注

1

Cpan

Ctrc

C pom

组件

MW

10

6600

0

6.6元/瓦

23

追日系统

功率优化模块

不含追日系统

0

提高组件发电量

456

C in y 逆变器

MW

10

800

120

400

300

160

650

300

760

1MW10台，效率98.6%

视频和数据监控及远传

全部固定支架

Cm on

Cstr

电站监控系统

组件支架

Cd is 高低压配电

电源/开关/配电/转接/计量/

10000KVA(400V/10KV)

所有电缆

78

变压器

电缆

Ctr f

Ccab

9

Cb as 支架基础

支架的地下及地面基础

电站土建工程

包括基础/道路/变电所/地面硬

化/绿化

Cc on

组件安装费用

外线接入

120

120

现场的组件上支架的安装

假定输电站为1公里

含设备运费/安装/接线

管理人员工资、报批、验收

3000元/亩

Casb

Cacc

KM

亩

11-

Ceng

施工费用

300

120

C man

管理费用

16

Cl and土地费用

500

150

合计：人民币壹亿壹仟肆佰陆拾万元整。

11460

以上费用中，第1~5项的价格是由光伏产业的行情决定的，这部分金额为8080

万元，占总投资68.7%；第6~9项是由钢材和铜材的市场价格决定的，金额为1510

万元，占12.8%；第10~15则是土建与安装施工费用，取决于当地的施工条件和

业主和项目公司的管理水平，金额为1720万元，占总投资17.2%；最后一项土

地价格为150万元，占1.3%。