关于分布式光伏电站成本的分析

分布式光伏电站通常是指利用分散式资源，装机规模较小的、布置在用户附近的发电

系统，它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。分布式光伏电站特指采用光伏组

件，将太阳能直接转换为电能的分布式光伏电站系统。

关于分布式光伏电站成本的计算以家庭建5千瓦光伏电站为例，安装需要考虑楼顶上

是否有充足面积，电站每千瓦需要10平方米左右的电池板，5千瓦就需要50平方米。以

目前家用光伏电站建造市价，各种费用加起来平均1瓦10元左右。其他的具体如下：

1.电池板：市场较好材质为4元/瓦，5千瓦~2万元

2.安装材料费(城市)：铝合金材质支架~5000元，普通钢材支架~3000元(如在农村屋

顶多为尖顶的，不需要支架，会省些钱)

3.配套仪器：汇流箱~400-500元(汇集所有电池板的电流，外加防雷功能，目前多数

都不单独设立，而把这一功能放到其他仪器上)

逆变器(质量好的)~1万元(把电池板产生的直流电变成适合家用电器的交流电，还有防

短路、通信等功能)

4.人工费等~8000元

各地供电公司并网服务为免费的。费用总计近5万元。

在了解了分布式光伏电站成本的价位以后，很多朋友最关心的就是其收益如何?多长

时间能够收回成本?

其实分布式光伏电站是一项环保节能的项目，国家对此也大力提倡，所以国家也有补

贴的。

根据国家发改委最新出台的《分布式光伏发电相关补贴通知》中的方式方法，爱普特

光能科技依据北京市分布式光伏发电补贴标准制定出了补贴前后的收益对比。(以北京地区

为例)

补贴前(以北京地域为例)5KW的装机容量 补贴发布后(以北京地域为例)5KW的装机容里

光伏板规格

数量

200W

200W

25块

50m²

25块

50m

安装面积

单价(含辅件

12/V

60000.00

20KW

12/W

60000.00

20KW

总计(含逆变器、控制器)

每天发电量

补贴标准

脱硫煤价0.35

0.35元

脱硫煤价0.35+国家补贝0.42

0.77元

上网电价

年发电

20X365=7300

20×365=7300

全部并网回收时间(年)

自发自用回妆时间(年)

60000+

60000-

(0.35×20×385)-23.48(年)

[0.483×20X365)=17(年)

60000+

60000-

(0.77×20×365)-10.67(年)

[(0.483+0.42]×20×365]=9.1(年)